BRAÇO ROBÓTICO DE 4 GRAUS DE LIBERDADE

MANUAL DE MONTAGEM

Da peça impressa ao braço calibrado — passo a passo

FAESA — Engenharia da Computação — Sistemas Embarcados — 2026/2

Aluno(a): ______________________________    Data da montagem: ____ / ____ / ______

# Como usar este manual

Leia a etapa inteira antes de executá-la. Cada etapa tem sempre a mesma estrutura: o que fazer (passos numerados, na ordem), por que assim (o motivo do projeto — ajuda a decidir na hora que algo não encaixa) e um ponto de conferência, que você só deve ultrapassar depois de conferir.

| Bloco | Significado |
| --- | --- |
| CONFERIR | Teste de fim de etapa. Se não passar, não siga adiante — o erro só fica mais caro depois. |
| ATENÇÃO | Ponto onde é fácil errar e o prejuízo é retrabalho (desmontar, reimprimir uma peça). |
| NUNCA | Ação que queima componente ou quebra peça. Sem exceção. |
| DICA | Atalho ou truque de bancada que não é obrigatório. |

Convenções de nome

Motriz e livre: cada elo do braço é formado por DUAS chapas. A motriz é a que recebe o horn do servo (é ela que é puxada pelo motor); a livre é a do outro lado, que só gira apoiada num pino impresso (munhão). As duas juntas formam uma forquilha, como um garfo.

S1, S2, S3, S4: os quatro servos — S1 base (gira o conjunto), S2 ombro, S3 cotovelo, S4 garra.

Horn: a haste plástica branca que acompanha o servo e se encaixa no eixo estriado.

Munhão e mancal: munhão é o pino Ø9 mm impresso na peça; mancal é o furo Ø9,4 mm que o recebe. É o par que substitui o rolamento do lado livre.

Tempo total previsto

| Fase | Tempo | Observação |
| --- | --- | --- |
| Impressão das peças | ≈ 6 h 40 min | 132 g de PLA no total (braço 93 g + suporte do controle 38 g) |
| Preparo das peças e dos servos | 40 min | Limpeza de furos e centragem dos servos em 90° |
| Montagem mecânica (etapas 1 a 12) | 1 h 30 min | Sem pressa, conferindo cada etapa |
| Montagem elétrica | 40 min | Protoboard, fonte e cabos |
| Firmware, calibração e testes | 1 h | Ajuste de ANG_MIN/ANG_MAX na bancada |

# 1. Antes de começar

## 1.1 O que você vai montar

Um braço de 4 graus de liberdade (base, ombro, cotovelo e garra) acionado por 4 micro servos e comandado por dois joysticks analógicos. O firmware grava até 16 poses e as reproduz em sequência. Na posição de repouso (todos os servos em 90°) o braço fica com o elo superior na vertical e o antebraço na horizontal, com a garra a 165 mm de altura e 119 mm à frente do centro da base.

Figura 1 — Posição de repouso (home). É esta a pose de referência para encaixar todos os horns.

Números do conjunto montado (medidos no modelo):

| Grandeza | Valor |
| --- | --- |
| Alcance horizontal máximo | 186 mm (ombro 165°, cotovelo 20°) |
| Altura máxima da garra | 249 mm |
| Abertura da garra (mandíbula plana) | Ø4 mm (fechada) a Ø58 mm (aberta) |
| Abertura da garra (mandíbula em V) | Ø10 mm a Ø53 mm, com 4 pontos de contato |
| Carga útil | ≈ 20 g com o braço estendido; ≈ 65 g recolhido |
| Massa da parte móvel | ≈ 59 g |

## 1.2 Ferramentas

| Ferramenta | Onde é usada | Obrigatória? |
| --- | --- | --- |
| Chave Phillips PH0 (ponta fina) | Micro parafusos dos horns e parafusos dos servos | Sim |
| Chave Phillips PH1 | Parafusos M3 (travessas, palma, joysticks, base) | Sim |
| Chave de boca ou canhão 5,5 mm | Porcas M3 (pino da garra e joysticks) | Sim |
| Brocas 1,5 / 1,6 / 2,5 / 3,4 mm (à mão) | Repassar furos que fecharam na impressão | Sim |
| Lixa 220 | Ajustar o munhão Ø9 se entrar apertado | Sim |
| Alicate de bico e estilete | Retirar bolinhas de filamento e rebarbas | Sim |
| Multímetro | Conferir 5 V e continuidade antes de ligar os servos | Muito recomendável |
| Ferro de solda | Só se optar por soldar os extensores de cabo | Não |
| Paquímetro | Conferir Ø9 do munhão e Ø9,4 do mancal | Não |

DICA — Uma chave PH0 de eletrônica (as de kit de celular) é o que funciona nos micro parafusos de 1,7 mm. Chave grande demais arredonda a cabeça no primeiro aperto.

## 1.3 Segurança

NUNCA — Alimentar o Arduino pelo USB e pela fonte externa no pino 5V ao mesmo tempo. As duas fontes brigam pelo mesmo barramento e o regulador do Arduino pode queimar. Escolha uma das duas.

NUNCA — Usar fonte de 6 V. Toda a análise de torque e corrente do projeto é para 5 V; a 6 V a corrente de travamento sobe para ≈ 0,85 A por servo (3,4 A no total).

ATENÇÃO — Não gire o braço com a mão enquanto os servos estiverem energizados: você está forçando a engrenagem interna contra o motor. Desligue a fonte antes de reposicionar qualquer elo.

ATENÇÃO — A garra fecha com força suficiente para machucar a ponta do dedo e para quebrar o dente da engrenagem impressa. Mantenha os dedos fora do vão ao energizar.

ATENÇÃO — A base solta TOMBA com cerca de 15 g na garra em extensão máxima. Fixar o disco na tábua (etapa 11) não é opcional.

## 1.4 Conferência do material

Peças impressas (11 arquivos STL; as peças 10 e 11 são a garra alternativa — imprima 07/08 ou 10/11):

| Arquivo | Peça | Massa | Tempo | Orientação de impressão |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01_base_fixa | Base fixa | 40.7 g | 122 min | Disco para baixo. Tampa da torre faz ponte de 18 mm (OK na A1; opcionalmente ativar suportes). |
| 02_plataforma_giratoria | Plataforma giratória | 15.0 g | 45 min | Disco para baixo (bolso do horn fica na 1ª camada). Sem suportes. |
| 03_braco_motriz | Braço — chapa motriz | 6.4 g | 19 min | Deitada, bolso do horn para cima. Sem suportes. |
| 04_braco_livre | Braço — chapa livre | 9.5 g | 29 min | Deitada, munhão e travessa para cima (tudo vertical na mesa). Sem suportes. |
| 05_antebraco_motriz | Antebraço — chapa motriz | 5.6 g | 17 min | Deitada, bolso do horn para cima. Sem suportes. |
| 06_antebraco_livre | Antebraço — chapa livre + palma | 11.0 g | 33 min | Deitada, palma em pé (67 mm). Teto do rasgo de S4 faz ponte de 23 mm. Sem suportes. |
| 07_garra_dedo_motriz | Dedo motriz da garra | 2.3 g | 7 min | Deitado, bolso do horn para cima. Sem suportes. |
| 08_garra_dedo_livre | Dedo livre da garra | 2.9 g | 9 min | Deitado, ressalto para cima. Sem suportes. |
| 09_suporte_joysticks | Suporte dos joysticks | 38.2 g | 115 min | Deitado, berços para cima. Sem suportes. |
| 10_garra_v_dedo_motriz | Dedo motriz da garra em V (opção B) | 2.3 g | 7 min | Deitado, bolso do horn para cima. Sem suportes. |
| 11_garra_v_dedo_livre | Dedo livre da garra em V (opção B) | 2.9 g | 9 min | Deitado, ressalto para cima. Sem suportes. |

Figura 2 — As peças na orientação em que devem ser impressas (PLA, 0,2 mm, 15 % de preenchimento, 3 paredes, SEM suportes).

Fixadores (lista completa, com quantidade a comprar):

| # | Fixador | Qtd. | Onde |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Parafuso autoatarraxante PA 2,0 × 8 mm, cabeça panela Phillips (ponta aguda) | 8 | Fixação dos 4 servos nos rasgos (2 por flange). Os 2 parafusos de fixação que vêm no kit |
| 1b | Parafuso autoatarraxante PA 2,0 × 6 mm (central do horn) + arruela M2 Ø2,2 × Ø | 4 | Parafuso central dos 4 horns (plataforma, braço, antebraço e dedo motriz), rosqueado no |
| 2 | Micro parafuso autoatarraxante PA 1,7 × 6 mm (alternativa: 1,5 × 6), cabeça pa | 14 | Prendem os horns dentro dos bolsos: 4 × plataforma (horn em cruz), 4 × braço, 4 × antebr |
| 3 | Parafuso M3 × 25 mm, cabeça panela Phillips ou cilíndrica Allen (rosca total) | 1 | Pino/eixo da engrenagem livre da garra |
| 3b | Parafuso M3 × 10 mm, cabeça panela Phillips (rosqueia direto no PLA) | 4 | Amarram as duas chapas de cada elo: 2 na travessa do braço (04_braco_livre → 03_braco_mo |
| 4 | Porca autotravante M3 (nylock, DIN 985) | 1 | Trava o pino da engrenagem livre sem apertar (a engrenagem deve girar solta) |
| 5 | Arruela lisa M3 (Ø3,2 × Ø7 × 0,5 mm) | 2 | Uma entre o ressalto do dedo livre e a chapa do antebraço; outra sob a porca |
| 6 | Parafuso M3 × 12 mm, cabeça panela Phillips | 8 | Fixação dos 2 módulos joystick KY-023 no suporte impresso (4 por módulo) |
| 7 | Porca sextavada M3 (DIN 934) | 8 | Idem item 6 |
| 8 | Arruela lisa M3 ampla (Ø3,2 × Ø9 × 0,8 mm) — se não houver, a comum Ø7 serve | 8 | Sob a cabeça dos parafusos dos joysticks: cobre o rasgo radial de 3,4 × 11,4 mm |
| 9 | Parafuso M3 × 16 mm + porca M3 (ou parafuso para madeira 3,0 × 16 mm, se a bas | 4 | Fixação da base fixa na tábua/MDF de apoio — OBRIGATÓRIA: o disco Ø110 solto tomba com ≈ |
| 10 | Parafuso M3 × 6 mm + espaçador de nylon M3 × 6 mm com rosca (ou M3 × 10 + porc | 4 | Fixação do Arduino UNO na base de apoio (furos Ø3,2 da placa; normalmente 3 são acessíve |

Custo estimado dos fixadores: R$ 41.

Eletrônica:

| Item | Qtd. | Observação |
| --- | --- | --- |
| Arduino UNO R3 | 1 | Qualquer clone serve; o firmware usa 40 % da flash (também roda em Nano, Mega e UNO R4) |
| Micro servo MG90S (ou SG90) | 4 | MG90S tem engrenagem metálica e rolamento; mesmo torque a 5 V |
| Módulo joystick KY-023 | 2 | Com os 5 pinos (GND, +5V, VRx, VRy, SW) |
| Fonte chaveada 5 V / 5 A | 1 | 3 A já atende (pico normal 1,85 A); 5 A é margem |
| Capacitor eletrolítico 1000 µF / 16 V | 1 | No barramento de 5 V dos servos, junto à protoboard |
| Capacitor cerâmico 100 nF | 4 | Um em cada servo, o mais perto possível dos terminais |
| Protoboard 830 furos + jumpers | 1 | Só o lado direito das trilhas é usado |
| Extensor de servo 300 mm | 2 | Os 250 mm de fábrica não chegam de S3 e S4 ao circuito |
| Tábua/MDF ≈ 200 × 200 mm | 1 | Base de fixação — obrigatória |

# 2. Preparo (não pule esta parte)

## 2.1 Repassar os furos das peças impressas

A impressão 3D fecha furos pequenos em 0,2 a 0,3 mm. Passe a broca à mão (sem furadeira, girando entre os dedos) em todos os furos, só para tirar a sobra de material — o furo já está no lugar certo:

| Furo no desenho | Broca | Para que serve | Onde está |
| --- | --- | --- | --- |
| Ø1,5 mm | 1,5 mm | Micro parafuso PA 1,7 × 6 do horn | Fundo dos 4 bolsos de horn |
| Ø1,7 mm | 1,6 mm | Parafuso PA 2,0 × 8 do flange do servo | 2 furos ao lado de cada rasgo de servo |
| Ø2,5 mm | 2,5 mm | Furo-piloto do M3 × 10 (a rosca é feita no PLA) | Reforço da travessa e da palma |
| Ø2,6 mm | 2,6 mm | Parafuso central do horn (passante) | Centro de cada bolso de horn |
| Ø3,4 mm | 3,4 mm | M3 passante | Pino da garra, travessas, disco da base, suporte |
| Ø9,4 mm | — | Mancal do munhão — NÃO alargar | Parede livre da plataforma e chapa livre do braço |

NUNCA — Alargar o mancal Ø9,4 para o munhão entrar mais fácil. Quem deve ser lixado é o munhão (o macho), nunca o furo: alargando o furo você cria folga que vira trepidação na ponta da garra.

DICA — Faça o teste a seco agora: encaixe cada munhão no seu mancal sem parafuso nenhum. Deve entrar com a força dos dedos e girar liso. Se raspar, lixe o munhão (lixa 220, meia volta de cada vez) até girar. Descobrir isso agora custa 2 minutos; descobrir na etapa 6 custa desmontar o braço.

## 2.2 Identificar as peças

As chapas motriz e livre de cada elo são parecidas de longe. Marque com fita crepe antes de começar — a diferença é fácil de ver de perto:

| Peça | Como reconhecer |
| --- | --- |
| 03 Braço motriz | Chapa plana de 4 mm com DOIS recortes: o bolso do horn (redondo, raso) e o rasgo retangular do servo S3 |
| 04 Braço livre | Tem um pino Ø9 saliente (munhão do ombro), um furo Ø9,4 (mancal do cotovelo) e a travessa em L |
| 05 Antebraço motriz | Chapa plana com UM bolso de horn e nenhum rasgo de servo |
| 06 Antebraço livre | A maior das quatro: chapa + a palma em pé (67 mm), com o rasgo do servo S4 |
| 07/10 Dedo motriz | Engrenagem com bolso de horn (para o horn simples de S4) |
| 08/11 Dedo livre | Engrenagem com ressalto cilíndrico Ø9 × 10,8 e furo Ø3,4 passante |

## 2.3 Centrar os 4 servos em 90° — a etapa mais importante do manual

O eixo do servo é estriado (≈ 21 dentes). Cada dente vale 17,1°; encaixar o horn um dente fora desloca todo o elo em até 8,6°. Por isso o horn NUNCA é encaixado com o servo desligado: primeiro o servo vai para 90° por software, depois o horn é encaixado na posição certa.

Monte só o mínimo elétrico: Arduino ligado ao USB, o servo em D3, alimentado pela fonte de 5 V com o GND comum (veja a seção 5). Um servo por vez basta.

Grave o firmware definitivo (seção 6). Ao ligar, ele já leva todas as saídas para 90° — é exatamente o que precisamos.

Ligue e deixe o servo atingir a posição. Não gire o eixo com a mão depois disso.

Repita com os quatro servos e escreva S1, S2, S3, S4 em cada um com fita.

Para o servo da garra (S4), mande pelo Monitor Serial o comando 's 3 75' (a 115200 bauds): a garra é montada a 75°, quase fechada, e não a 90°.

ATENÇÃO — Se você não tiver o circuito pronto ainda, pode centrar os servos com um sketch mínimo (Servo.attach + write(90)). O que não vale é encaixar o horn 'no olho'.

CONFERIR — Com o servo em 90°, o horn encaixado deve poder girar ~85° para cada lado sem bater no batente interno. Se de um lado ele trava logo, o horn está um dente fora: puxe e reencaixe.

Qual horn em qual servo:

| Servo | Junta | Horn | Micro parafusos | Vai fixado em |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | Base (gira tudo) | Em cruz (4 braços) | 4 | 02 Plataforma giratória |
| S2 | Ombro | Duplo (2 braços) | 4 | 03 Braço motriz |
| S3 | Cotovelo | Duplo (2 braços) | 4 | 05 Antebraço motriz |
| S4 | Garra | Simples (1 braço) | 2 | 07 (ou 10) Dedo motriz |

# 3. Montagem mecânica

Regra geral que vale para as quatro juntas: o horn é parafusado na PEÇA primeiro, com o horn fora do servo. Só depois o conjunto peça+horn é empurrado no eixo estriado e travado com o parafuso central. É muito mais fácil acertar os micro parafusos com a peça apoiada na mesa do que no ar.

DICA — Separe os fixadores em potinhos por etapa antes de começar. Micro parafuso de 1,7 mm que cai no chão não é encontrado.

## Etapa 1 — Servo S1 dentro da base fixa

| Tempo | 10 min |
| --- | --- |
| Peças | 01_base_fixa |
| Fixadores | 2 × PA 2,0 × 8 (item 1) |

Como fazer

Passe o cabo de S1 por dentro da torre, de cima para baixo, e puxe-o pelo canal que sai sob o disco.

Encaixe o corpo do servo no rasgo retangular do topo da torre, de cima para baixo. O rasgo é assimétrico (o eixo do servo é deslocado 5,3 mm do centro do corpo): só entra de um jeito.

A aba (flange) do servo deve encostar no topo da torre, com o eixo estriado para cima.

Aperte os 2 parafusos PA 2,0 × 8 nos furos-piloto Ø1,7, até encostar + 1/4 de volta.

Por que assim

S1 fica pendurado dentro da torre oca para baixar o centro de massa e para o cabo sair sem laço. As 4 colunas Ø9 em volta não seguram o servo: elas são o encosto da plataforma, para que o peso do braço não fique todo no estriado plástico do horn.

CONFERIR — O eixo de S1 deve estar na vertical, girar livre com a mão e o cabo deve sair pelo canal sem ficar prensado. A folga entre o topo das colunas (z = 40,3 mm) e a futura plataforma é de apenas 0,5 mm.

ATENÇÃO — Não aperte o parafuso até o fim de curso da rosca — o PLA racha. Aperto de encosto + 1/4 de volta.

## Etapa 2 — Plataforma giratória no horn de S1

| Tempo | 10 min |
| --- | --- |
| Peças | 02_plataforma_giratoria |
| Fixadores | 4 × micro PA 1,7 × 6 (item 2) + 1 × PA 2,0 × 6 com arruela M2 (item 1b) |

Como fazer

Com a plataforma de cabeça para baixo na mesa, encaixe o horn em CRUZ no bolso raso (2 mm) do lado de baixo.

Prenda o horn com 4 micro parafusos PA 1,7 × 6 — um em cada braço da cruz, no furo mais próximo do centro.

Confirme que S1 está em 90° (energizado). Empurre o conjunto plataforma+horn no eixo estriado, com a plataforma alinhada com a base (veja a Figura 1).

Coloque a arruela M2 no parafuso central PA 2,0 × 6 e aperte-o no furo cego do eixo do servo, pelo furo Ø2,6 da plataforma.

Por que assim

O bolso de 2 mm é quem transmite o torque (encaixe de forma); o parafuso central só impede que a peça escape do eixo. Por isso o bolso tem o formato do horn — cubo Ø9,2 mm e braços afinando até Ø5,4 mm.

CONFERIR — Gire a plataforma com a mão (servo desligado): ela deve girar sem raspar, apoiada nas 4 colunas. Energizando, S1 deve conseguir girar a plataforma de 5° a 175° sem esforço audível.

ATENÇÃO — Antes de apertar o parafuso central, rosqueie-o no eixo SEM a peça e veja quanto ele entra. O furo cego do eixo varia de 3 a 5 mm entre fabricantes: parafuso comprido demais bate no fundo e a peça continua solta.

## Etapa 3 — Servo S2 (ombro) na plataforma

| Tempo | 5 min |
| --- | --- |
| Peças | 02_plataforma_giratoria (já montada) |
| Fixadores | 2 × PA 2,0 × 8 (item 1) |

Como fazer

Identifique as duas paredes verticais da plataforma: a MOTRIZ (a mais próxima do centro) tem o rasgo do servo; a LIVRE (a mais afastada) tem só o furo redondo Ø9,4 do mancal.

Encaixe S2 no rasgo da parede motriz com o CORPO apontando para dentro da forquilha (para o lado da parede livre) e a aba apoiada na face externa.

Aperte os 2 parafusos PA 2,0 × 8.

Passe o cabo de S2 para baixo, junto ao cabo de S1.

Por que assim

As duas paredes não são simétricas de propósito: o corpo do SG90 avança 15,9 mm abaixo da aba, e a parede livre precisa ficar além disso (sobram 2,1 mm de folga). As duas nervuras que ligam as paredes ao disco formam um caixote — é o que impede a forquilha de abrir sob carga.

CONFERIR — Com S2 em 90°, o eixo estriado deve estar na altura do furo do mancal da parede oposta, e os dois devem estar alinhados: essa é a linha de rotação do ombro.

## Etapa 4 — Servo S3 (cotovelo) na chapa motriz do braço — bancada

| Tempo | 5 min |
| --- | --- |
| Peças | 03_braco_motriz |
| Fixadores | 2 × PA 2,0 × 8 (item 1) |

Como fazer

Com a chapa 03 na mesa, localize o rasgo do servo na ponta oposta ao bolso do horn.

Encaixe S3 com o corpo para o lado de DENTRO (o mesmo lado em que ficará a outra chapa do braço) e a aba apoiada na face externa da chapa.

Aperte os 2 parafusos PA 2,0 × 8.

Por que assim

Montar S3 agora, com a chapa solta na bancada, evita ter que trabalhar dentro do vão de 37,6 mm da forquilha depois. O empilhamento em Y do projeto é fixo: parede motriz em 4..8 mm, chapas do braço em ±18,8..22,8 mm, chapas do antebraço em ±33,6..37,6 mm.

CONFERIR — A aba do servo deve estar encostada na chapa, sem folga. O eixo de S3 aponta para o mesmo lado que o bolso do horn de S2 na outra ponta da chapa.

## Etapa 5 — Braço (chapa motriz) no horn de S2

| Tempo | 10 min |
| --- | --- |
| Peças | 03_braco_motriz + S3 |
| Fixadores | 4 × micro PA 1,7 × 6 (item 2) + 1 × PA 2,0 × 6 com arruela (item 1b) |

Como fazer

Parafuse o horn DUPLO no bolso da chapa 03 com 4 micro parafusos (2 em cada braço do horn).

Com S2 energizado em 90°, empurre o conjunto no eixo de S2 de modo que o braço fique na VERTICAL, apontando para cima (Figura 1).

Coloque o parafuso central com a arruela e aperte.

Balance o braço de leve: ele deve acompanhar o servo sem folga angular perceptível.

Por que assim

Este é o ponto onde um dente de indexação errado se nota mais: 8,6° de erro no ombro deslocam a garra cerca de 25 mm no fim do braço. Se o braço não ficar vertical com o servo em 90°, tire e reencaixe.

CONFERIR — Braço na vertical com S2 em 90°; sem folga entre o horn e o bolso; o parafuso central apertado.

ATENÇÃO — Neste momento o braço está preso por UM lado só. Não solte o conjunto e não pendure peso até fechar a forquilha na etapa 6.

## Etapa 6 — Fechar a forquilha do braço (chapa livre + travessa)

| Tempo | 10 min |
| --- | --- |
| Peças | 04_braco_livre |
| Fixadores | 2 × M3 × 10 (item 3b) |

Como fazer

Aproxime a chapa 04 do lado oposto, com o munhão Ø9 apontando para o furo Ø9,4 da parede LIVRE da plataforma.

Encaixe primeiro o munhão no mancal (entra com a força dos dedos).

Gire a chapa até que a travessa em L encoste na chapa motriz 03, alinhando os 2 furos.

Aperte os 2 parafusos M3 × 10 através da chapa 03 (furo passante Ø3,4) para dentro dos furos-piloto Ø2,5 da travessa. Vá alternando entre os dois, meia volta de cada vez.

Mova o ombro com a mão (servo desligado): as duas chapas têm que subir e descer juntas, como uma peça só.

Por que assim

É a travessa que transforma duas chapas soltas numa forquilha. Sem ela, as chapas abrem sob carga e o munhão escapa do mancal. Com ela, cada junta trabalha em cisalhamento duplo e o esforço lateral no estriado de nylon do horn praticamente desaparece.

CONFERIR — Sem os 2 parafusos M3 × 10 o conjunto abre com a mão; com eles, não deve haver nenhum movimento relativo entre as chapas. O ombro continua girando livre.

NUNCA — Deixar de instalar os M3 × 10 'porque está justo'. Eles são o fecho estrutural do elo.

## Etapa 7 — Antebraço (chapa motriz) no horn de S3

| Tempo | 10 min |
| --- | --- |
| Peças | 05_antebraco_motriz |
| Fixadores | 4 × micro PA 1,7 × 6 (item 2) + 1 × PA 2,0 × 6 com arruela (item 1b) |

Como fazer

Parafuse o horn DUPLO no bolso da chapa 05 com 4 micro parafusos.

Com S3 energizado em 90°, encaixe o conjunto no eixo de S3 com o antebraço na HORIZONTAL, apontando para a frente (Figura 1).

Aperte o parafuso central com a arruela.

Por que assim

Com S2 e S3 em 90° o braço fica vertical e o antebraço horizontal: é a pose de home, e é a partir dela que os limites de software (40° a 140° no cotovelo) fazem sentido.

CONFERIR — Antebraço horizontal com S3 em 90°. Dobrando o cotovelo com a mão (servo desligado), nada deve bater antes de ~148°, quando a palma encosta na parede da plataforma.

## Etapa 8 — Servo S4 na palma — bancada

| Tempo | 5 min |
| --- | --- |
| Peças | 06_antebraco_livre |
| Fixadores | 2 × PA 2,0 × 8 (item 1) |

Como fazer

Apoie a peça 06 na mesa com a palma (a aba alta de 67 mm) para cima.

Encaixe S4 no rasgo da palma pela face INTERNA, com o corpo saindo para FORA (para longe do braço) e o eixo estriado apontando para dentro.

Aperte os 2 parafusos PA 2,0 × 8.

Por que assim

Os eixos das engrenagens da garra ficam ao longo do antebraço: com o antebraço na horizontal, eles ficam verticais e as mandíbulas fecham num plano horizontal — a garra pega objetos apoiados na mesa pelo lado, em vez de ter que mergulhar por cima.

CONFERIR — O corpo de S4 deve ficar totalmente fora do vão da garra; o horn, do lado de dentro, a cerca de 11 mm da face da palma.

## Etapa 9 — Garra (dois dedos) — bancada

| Tempo | 15 min |
| --- | --- |
| Peças | 07 + 08 (mandíbula plana) ou 10 + 11 (mandíbula em V) |
| Fixadores | 2 × micro PA 1,7 × 6 (item 2) + 1 × M3 × 25 (item 3) + 1 porca nylock (item 4) + 2 arruelas (item 5) |

Como fazer

Parafuse o horn SIMPLES no bolso do DEDO MOTRIZ (peça 07 ou 10) com 2 micro parafusos.

Mande 's 3 75' pelo Serial para levar S4 a 75° (quase fechado) e encaixe o dedo motriz no eixo, com a mandíbula apontando para a frente do antebraço. Aperte o parafuso central.

Monte o dedo livre: arruela de nylon entre o ressalto Ø9 e a palma, parafuso M3 × 25 passando pela palma e pelo dedo, segunda arruela e porca nylock do outro lado.

Antes de apertar a porca, engrene os dentes de modo que as duas mandíbulas fiquem simétricas (a mesma distância do centro). Se ficarem tortas, levante o dedo livre e gire UM dente (11,25°).

Aperte a nylock só até a folga sumir — o dedo livre tem que girar solto. Não é um parafuso de fixação, é um eixo.

Por que assim

As engrenagens são de 16 dentes, módulo 1,5, com o dente afinado 0,5° por flanco e addendum encurtado: a interpenetração medida é zero em 361 posições, com 0,19 mm de folga de flanco (≈1,6° de backlash). O dedo livre já sai do CAD com meia fase de dente (11,25°) para que as mandíbulas fechem paralelas.

CONFERIR — Girando o dedo motriz com a mão, o livre acompanha sem ranger e sem travar. As mandíbulas devem se encostar (sem esmagar) em S4 = 73° (valor medido) e abrir até ≈57 mm a 110°.

ATENÇÃO — Se apertar a nylock até o fim, a engrenagem prende e S4 trava — o servo esquenta e pode queimar. A porca autotravante existe justamente para poder ficar frouxa sem soltar.

DICA — Quem imprimir as duas opções de dedo (plana 07/08 e em V 10/11) pode deixar um horn montado em cada dedo motriz: a troca passa a ser só o parafuso central e o pino M3.

Figura 3 — As duas opções de dedo: mandíbula plana (07/08) e mandíbula em V, auto-centrante (10/11). Mesmo eixo, mesmo pino, mesma distância entre centros.

## Etapa 10 — Fechar a forquilha do antebraço

| Tempo | 10 min |
| --- | --- |
| Peças | 06_antebraco_livre (com S4 e a garra) |
| Fixadores | 2 × M3 × 10 (item 3b) |

Como fazer

Leve o conjunto 06 até o braço e encaixe o munhão do antebraço no mancal Ø9,4 da chapa livre do braço (04).

Gire até que a palma encoste na chapa motriz do antebraço (05) e os 2 furos se alinhem.

Aperte os 2 parafusos M3 × 10 pela chapa 05 para dentro dos furos-piloto da palma, alternando.

Passe os cabos de S3 e S4 por dentro das janelas das chapas, folgados o suficiente para o cotovelo percorrer toda a faixa sem esticar.

Por que assim

A palma faz o mesmo papel da travessa do braço: fecha a forquilha e ainda serve de base para o servo da garra e para o pino do dedo livre. O vão interno do antebraço é de 67,2 mm.

CONFERIR — Dobre o cotovelo devagar por toda a faixa (servo desligado) enquanto olha os cabos: nada pode ficar tracionado nem entrar na engrenagem da garra.

ATENÇÃO — Cabo preso é a falha mais comum depois da montagem: ele não quebra na hora, mas a cada ciclo puxa o conector até soltar um fio.

## Etapa 11 — Fixar a base na tábua

| Tempo | 10 min |
| --- | --- |
| Peças | 01_base_fixa + tábua ou MDF ≈ 200 × 200 mm |
| Fixadores | 4 × M3 × 16 + porcas (item 9) |

Como fazer

Marque na tábua os 4 furos do disco (raio 47 mm, a 45°, 135°, 225° e 315°).

Fure a tábua com broca de 3,2 mm (para M3 com porca) ou 2,5 mm (para parafuso de madeira).

Aparafuse o disco na tábua, sem apertar a ponto de deformar o PLA.

Deixe o canal do cabo livre: os cabos de S1 e S2 passam por baixo do disco.

Por que assim

Com o braço estendido, o centro de massa sai do raio de apoio do disco Ø110: bastam ≈15 g na garra para tombar o conjunto. A tábua aumenta o raio de apoio e é o que torna os testes de carga seguros.

CONFERIR — Segure a tábua e estenda o braço à frente: o conjunto não pode balançar nem levantar do apoio.

## Etapa 12 — Controle: os dois joysticks no suporte

| Tempo | 15 min |
| --- | --- |
| Peças | 09_suporte_joysticks + 2 × KY-023 |
| Fixadores | 8 × M3 × 12 (item 6) + 8 porcas (item 7) + 8 arruelas amplas (item 8) |

Como fazer

Apoie cada módulo KY-023 no berço: os 4 cantos em L posicionam a placa pela borda (envelope 34,6 × 26,6 mm).

Alinhe os furos da placa com os rasgos radiais do suporte — eles aceitam furação de 21,5 a 34,5 mm por 15,4 a 24,6 mm, que cobre os clones de KY-023 do mercado.

Coloque um parafuso M3 × 12 com arruela ampla Ø9 por cima, e porca por baixo. Aperte pouco: a placa é fina.

Se o gimbal do seu módulo cobrir os furos de um dos lados, use só 2 parafusos na diagonal — os cantos em L já impedem a placa de escorregar.

Por que assim

Nenhum datasheet do KY-023 publica a distância entre os furos (Joy-IT, Mantech, espboards e arduinomodules só informam a placa de 34 × 26 mm), e em vários clones o gimbal cobre os furos do lado estreito. Por isso o berço não depende dessa cota: quem posiciona são os cantos, e os rasgos radiais aceitam a furação que vier.

CONFERIR — Os dois módulos firmes no berço, com os cabos saindo para o mesmo lado, e as alavancas livres para ir ao fim de curso nas quatro direções.

Figura 4 — Suporte dos joysticks: cantos em L e rasgos radiais.

Figura 5 — Vistas do conjunto montado, para conferência final da mecânica.

# 4. Montagem elétrica

O guia furo a furo da protoboard está no arquivo Circuito_Braco_Robotico.html (abra no navegador): ele mostra em qual furo entra cada perna. O que segue é o resumo e a ordem segura de energizar.

## 4.1 Pinagem

| Sinal | Pino do Arduino | Observação |
| --- | --- | --- |
| Servo S1 — base | D3 | Fio laranja/amarelo (sinal) |
| Servo S2 — ombro | D5 |  |
| Servo S3 — cotovelo | D6 | Precisa de extensor de 300 mm |
| Servo S4 — garra | D9 | Precisa de extensor de 300 mm |
| Joystick 1 — VRx (base) | A0 | J1 = mão esquerda |
| Joystick 1 — VRy (ombro) | A1 |  |
| Joystick 1 — SW | D2 | Entrada com pull-up interno |
| Joystick 2 — VRx (garra) | A2 | J2 = mão direita |
| Joystick 2 — VRy (cotovelo) | A3 |  |
| Joystick 2 — SW | D4 |  |
| LED de estado | D13 | LED da própria placa |
| +5 V dos servos | Fonte externa | NÃO sai do Arduino |
| +5 V dos joysticks | 5V do Arduino | Consumo desprezível |
| GND | Comum | Fonte e Arduino obrigatoriamente no mesmo GND |

## 4.2 Ordem de montagem do circuito

Monte a protoboard SEM os servos e SEM o Arduino: fonte na trilha + / −, capacitor de 1000 µF entre + e − (respeitando a polaridade, a perna marcada é o negativo), e os 4 trios de furos que receberão os servos.

Ligue a fonte e meça com o multímetro: tem que haver 5,0 V entre a trilha + e a trilha −, e 0 V em qualquer outro lugar. Desligue.

Ligue o GND do Arduino à trilha − (esse é o GND comum). Sem isso, o sinal dos servos não tem referência e eles tremem sem parar.

Encaixe os servos: marrom/preto no −, vermelho no +, laranja/amarelo no pino de sinal correspondente.

Ligue os joysticks: +5V no 5V do Arduino, GND na trilha −, e os eixos nas entradas analógicas.

Solde (ou encaixe) um capacitor cerâmico de 100 nF entre + e − de cada servo, o mais perto possível do conector.

ATENÇÃO — Um contato de protoboard aguenta cerca de 1 A e o barramento chega a 1,85 A na reprodução com carga. Alimente a trilha + por DOIS furos afastados (ou use borne parafusado) e espalhe os servos pela trilha, em vez de enfileirá-los em furos vizinhos.

ATENÇÃO — O orçamento de queda de tensão é de 200 mV (5,0 V na fonte, 4,8 V no servo). Meio metro de fio 22 AWG com 2 A já gasta 106 mV: use 20 AWG ou mais grosso entre a fonte e a protoboard.

Figura 6 — Esquema elétrico completo.

## 4.3 Primeira energização (nesta ordem)

Arduino desconectado do USB, fonte desligada. Confira visualmente a polaridade de todos os conectores de servo.

Ligue só a fonte. Meça 5 V na trilha. Nenhum servo deve se mexer (não há sinal ainda).

Conecte o USB do Arduino (já com o firmware gravado). Os quatro servos vão para 90° — esse é o teste de que a alimentação e o sinal estão certos.

Meça a tensão na trilha + com os servos se movendo: não pode cair abaixo de 4,8 V.

Abra o Monitor Serial a 115200 bauds. Deve aparecer o cabeçalho do firmware com a lista de comandos.

CONFERIR — Consumo esperado: ≈0,47 A parado, 0,72 a 1,21 A movendo um ou dois eixos, 1,85 A no pior caso normal (reprodução com 4 eixos e 50 g na garra). Se a fonte esquentar muito ou a tensão cair abaixo de 4,8 V, pare e revise a fiação antes de continuar.

# 5. Firmware

Abra firmware/braco_robotico/braco_robotico.ino na Arduino IDE.

Ferramentas → Placa: Arduino UNO. Ferramentas → Porta: a porta COM do seu Arduino.

A biblioteca Servo já vem com a IDE; não é preciso instalar nada.

Carregue (Ctrl+U). O sketch ocupa 40 % da flash e 27 % da RAM do UNO. O mesmo arquivo compila sem alterações para Nano, Mega 2560 e UNO R4 Minima/WiFi: basta escolher a placa certa no passo 2.

Abra o Monitor Serial em 115200 bauds (qualquer opção de fim de linha serve). Caracteres estranhos na tela querem dizer velocidade errada no Monitor Serial, não defeito no braço.

Comandos do Monitor Serial:

| Comando | O que faz |
| --- | --- |
| p | Imprime as posições atuais das 4 juntas |
| s <junta> <ângulo> | Move uma junta para um ângulo (junta 0=base, 1=ombro, 2=cotovelo, 3=garra) |
| h | Vai para a posição de referência (POS_REF: 90° em todas) |
| a | Alterna a garra entre aberta e fechada |
| g | Grava a pose atual (máximo de 16) |
| r | Inicia ou para a reprodução das poses gravadas |
| l | Apaga todas as poses |
| m | Volta ao modo manual (joysticks) |
| j | Recalibra o centro dos joysticks (não toque nas alavancas) |
| e | Salva as poses na EEPROM |
| c | Carrega as poses da EEPROM |
| v<1 a 10> | Ajusta a velocidade máxima em graus por passo de 20 ms (padrão 3 = 150 °/s) |
| d | Liga/desliga o diagnóstico: a cada 0,5 s mostra a leitura crua de cada eixo / o centro calibrado, o estado dos botões e a tensão da placa (Vcc) |
| ? | Lista os comandos |

Controles no joystick:

| Ação | Resultado |
| --- | --- |
| Joystick 1 — eixo X | Gira a base (junta 0) |
| Joystick 1 — eixo Y | Levanta/abaixa o ombro (junta 1) |
| Joystick 2 — eixo Y | Dobra/estica o cotovelo (junta 2) |
| Joystick 2 — eixo X | Abre/fecha a garra (junta 3) |
| Botão 1 (toque curto) | Grava a pose atual |
| Botão 1 (toque longo, 0,8 s) | Inicia ou para a reprodução; LED pisca enquanto reproduz |
| Botão 2 (toque curto) | Volta à posição de referência (POS_REF: 90° em todas as juntas) |
| Botão 2 (toque longo, 0,8 s) | Abre/fecha a garra de uma vez |

O joystick funciona como VELOCIDADE, não como posição: a junta se move enquanto a alavanca estiver fora do centro, e para onde estiver quando você soltar. A zona morta é de ±60 counts (≈6 %) e a velocidade cresce com o quadrado do deslocamento, o que dá controle fino perto do centro e movimento rápido no fim de curso.

# 6. Calibração (obrigatória antes de usar)

Os limites que saem de fábrica no firmware são simétricos e conservadores porque o sentido de giro de cada servo só é conhecido depois de montado, e o encaixe estriado tem erro de indexação de até ±8,6°. Calibrar é medir, no SEU braço, até onde cada junta pode ir sem bater.

| Junta | Limites de fábrica | Limite físico medido no modelo |
| --- | --- | --- |
| 0 — base | 5° a 175° | Sem colisão em toda a faixa |
| 1 — ombro | 15° a 165° | Acima de 135° com o cotovelo dobrado, o antebraço desce abaixo do plano da mesa |
| 2 — cotovelo | 40° a 140° | A palma encosta na plataforma a 148°; o braço só a 160° |
| 3 — garra | 72° a 110° | Mandíbulas se tocam em 73° — 1° ACIMA do ANG_MIN de fábrica; abertura máxima em 110° |

## 6.1 Centro dos joysticks

Solte as alavancas e não encoste nelas.

Mande o comando 'j'. O firmware lê 16 amostras de cada eixo e adota a média como centro.

Confirme com 'p' e mexendo de leve: nenhuma junta pode andar sozinha com a alavanca solta.

Se na partida aparecer 'ATENCAO: eixo ... Eixo desativado', aquele eixo leu longe de 512 com a alavanca solta (alavanca inclinada ao ligar, fio solto ou trocado, joystick sem +5V/GND) e foi desligado por segurança. Corrija, solte as alavancas e mande 'j'. Com 'd' você vê a leitura de cada eixo ao vivo.

## 6.2 Sentido de cada eixo

Empurre cada alavanca para um lado e veja se a junta vai para o lado esperado.

Se algum eixo estiver invertido, troque o sinal correspondente no vetor SENTIDO[] do firmware (1 vira −1) e recarregue. A ordem do vetor é base, ombro, cotovelo, garra.

## 6.3 ANG_MIN e ANG_MAX de bancada

ATENÇÃO — Faça esta etapa com o braço preso na tábua, uma junta de cada vez, com a mão perto do cabo da fonte para desligar se algo encostar.

Leve tudo para a referência com 'h' (ou um toque curto no botão 2).

Escolha uma junta e vá aumentando o ângulo de 5 em 5 graus com 's <junta> <ângulo>', olhando o ponto de colisão mais próximo.

Quando faltarem uns 5° para encostar, pare e anote o valor: esse é o seu ANG_MAX daquela junta.

Repita no sentido contrário para achar ANG_MIN.

Passe os quatro pares para os vetores ANG_MIN[] e ANG_MAX[] no firmware e recarregue.

Repita o teste depois de recarregar: agora o firmware recusa qualquer comando fora da faixa.

DICA — Depois de calibrado, o lado esticado do cotovelo costuma chegar a 20° e o dobrado nunca passa de 145°. Se quiser eliminar de vez a pose em que o antebraço desce abaixo da mesa, limite o ombro a 135° — o custo é cerca de 50 mm de alcance.

## 6.4 Garra

Com 's 3 <ângulo>', feche a garra de 1 em 1 grau até as mandíbulas se encostarem SEM forçar (o servo não pode zumbir). Esse valor é o GARRA_FECHADA (referência: 74°).

Abra até a posição máxima útil e anote: é o GARRA_ABERTA (referência: 110°).

Atualize as duas constantes no firmware e recarregue.

NUNCA — Deixar a garra fechada contra um objeto rígido por muito tempo. Servo travado puxa ≈0,7 A, esquenta e é a forma mais rápida de queimar um MG90S.

## 6.5 Gravar e reproduzir uma sequência

No modo manual, leve o braço até a primeira pose com os joysticks.

Toque curto no botão 1 (ou comando 'g') para gravar. Repita até 16 poses.

Toque longo no botão 1 (ou 'r') para reproduzir em laço. O LED pisca enquanto reproduz.

Mande 'e' para salvar na EEPROM — assim a sequência sobrevive a desligar a alimentação.

Se mudar ANG_MIN/ANG_MAX depois de gravar, não há problema: a reprodução limita cada pose aos limites atuais antes de enviá-la aos servos.

# 7. Mapa de ângulos — o que cada grau faz em cada elo

Todas as tabelas desta seção são geradas por cad/mapa_angulos.py, que lê os limites direto do firmware (ANG_MIN, ANG_MAX, POS_REF, GARRA_FECHADA e GARRA_ABERTA) e aplica ao modelo 3D as mesmas transformações de cad/gerar_pecas.py. Os valores de altura e alcance são medidos nas malhas, não estimados.

Convenção usada no projeto

| Junta | Ângulo do servo | Ângulo geométrico do modelo | Referência (90°) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 — base | S1 = 90 + θ1 | θ1 = giro da plataforma | Braço apontando para a frente |
| 1 — ombro | S2 = 90 + θ2 | θ2 = desvio do braço em relação à vertical | Braço na vertical |
| 2 — cotovelo | S3 = ângulo relativo | ângulo entre o antebraço e o braço (0° = alinhados) | Antebraço perpendicular ao braço |
| 3 — garra | S4 = 75 + α | α = giro de CADA dedo (a abertura entre as mandíbulas é 2α) | α = 15°, garra entreaberta |

ATENÇÃO — Estas tabelas dizem o TAMANHO do movimento, não o sentido. Qual lado é 'para a frente' depende de como o servo foi montado e do vetor SENTIDO[] do firmware — descubra o sentido real na calibração (seção 6.2) e, se estiver invertido, é o sinal de SENTIDO[] que muda, nunca a tabela.

Eixo do ombro a 68.8 mm da mesa; o cotovelo fica 70 mm acima do ombro, medidos ao longo do braço.

## 7.1 Junta 0 — base (S1)

Faixa do firmware: 5° a 175°, referência 90°. Girar a base não muda a altura nem o alcance — só a direção para onde o braço aponta. Um grau de servo é exatamente um grau de giro da plataforma.

| S1 | θ1 | Pose | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| 5° | -85° | conjunto girado 85° para a direita | ANG_MIN |
| 45° | -45° | conjunto girado 45° para a direita |  |
| 90° | +0° | braço apontando para a frente (referência) | REFERÊNCIA |
| 135° | +45° | conjunto girado 45° para a esquerda |  |
| 175° | +85° | conjunto girado 85° para a esquerda | ANG_MAX |

## 7.2 Junta 1 — ombro (S2)

Faixa do firmware: 15° a 165°, referência 90°. Medidas tiradas com o cotovelo em 90°; a altura é a do ponto mais alto do conjunto e o alcance é medido do eixo da base.

| S2 | θ2 | Pose do braço | Altura máx. | Alcance | Ponto mais baixo | Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15° | -75° | braço 75° fora da vertical, inclinado para tras (-X) | 200 mm | 93 mm | 52 mm | ANG_MIN |
| 45° | -45° | braço 45° fora da vertical, inclinado para tras (-X) | 201 mm | 76 mm | 52 mm |  |
| 90° | +0° | braço na VERTICAL (referência) | 165 mm | 119 mm | 52 mm | REFERÊNCIA |
| 120° | +30° | braço 30° fora da vertical, inclinado para a frente (+X) | 146 mm | 138 mm | 52 mm |  |
| 135° | +45° | braço 45° fora da vertical, inclinado para a frente (+X) | 135 mm | 133 mm | 32 mm |  |
| 165° | +75° | braço 75° fora da vertical, inclinado para a frente (+X) | 104 mm | 112 mm | -28 mm | ANG_MAX |

ATENÇÃO — Repare na última linha: com o ombro no limite de 165° o conjunto desce a 28 mm ABAIXO do plano da mesa — é a pose em que o antebraço bate no disco da base. Ela existe dentro dos limites de fábrica; se o seu braço vai operar sobre uma mesa, limite ANG_MAX[1] a 135°.

## 7.3 Junta 2 — cotovelo (S3)

Faixa do firmware: 40° a 140°, referência 90°. Medidas tiradas com o braço na vertical (ombro em 90°). Este é o ângulo RELATIVO entre o antebraço e o braço: 0° seria o antebraço perfeitamente alinhado com o braço.

| S3 | Pose do antebraço | Altura máx. | Alcance | Ponto mais baixo | Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20° | antebraço aberto: 70° a mais que a perpendicular (tende a alinhar com o braço em 0°) | 249 mm | 53 mm | 52 mm | alcance/altura máximos depois de calibrar |
| 40° | antebraço aberto: 50° a mais que a perpendicular (tende a alinhar com o braço em 0°) | 228 mm | 83 mm | 52 mm | ANG_MIN de fábrica |
| 60° | antebraço aberto: 30° a mais que a perpendicular (tende a alinhar com o braço em 0°) | 197 mm | 106 mm | 52 mm |  |
| 90° | antebraço PERPENDICULAR ao braço (referência) | 165 mm | 119 mm | 52 mm | REFERÊNCIA |
| 120° | antebraço dobrado sobre o braço: 30° além da perpendicular | 156 mm | 103 mm | 52 mm |  |
| 140° | antebraço dobrado sobre o braço: 50° além da perpendicular | 156 mm | 79 mm | 46 mm | ANG_MAX de fábrica |
| 148° | antebraço dobrado sobre o braço: 58° além da perpendicular | 156 mm | 67 mm | 36 mm | limite físico: a palma encosta na plataforma |

DICA — A altura máxima (249 mm) e o alcance máximo (186 mm) só aparecem com o cotovelo em 20°, que está FORA do limite de fábrica (40°). Depois de descobrir na calibração de que lado o antebraço estica, vale abrir ANG_MIN[2] até 20° — é onde o braço ganha 100 mm de altura.

## 7.4 Junta 3 — garra (S4)

Faixa do firmware: 72° a 110°; fechada em 74°, aberta em 110°. Cada dedo gira α = S4 − 75, e os dois giram simétricos: a abertura angular entre as mandíbulas é 2α. Em 75° as mandíbulas ficam paralelas — é a pose de montagem do horn.

| S4 | α (cada dedo) | Abertura angular | Nota |
| --- | --- | --- | --- |
| 72° | -3° | -6° | ANG_MIN de fábrica — 1° ABAIXO do toque das mandíbulas (73°, medido por verificacao.py) |
| 74° | -1° | -2° | GARRA_FECHADA |
| 75° | +0° | +0° | mandíbulas paralelas — pose de montagem do horn |
| 80° | +5° | +10° |  |
| 90° | +15° | +30° | REFERÊNCIA |
| 100° | +25° | +50° |  |
| 110° | +35° | +70° | GARRA_ABERTA = ANG_MAX |

Maior objeto cilíndrico que as duas mandíbulas tocam ao mesmo tempo (medido por cad/verificacao.py):

| Dedos | S4 = 75° | 80° | 90° | 100° | 110° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A — mandíbula plana (07/08) | Ø4,0 mm | Ø12,6 mm | Ø29,0 mm | Ø43,6 mm | Ø57,8 mm |
| B — mandíbula em V (10/11) | Ø9,9 mm | Ø15,1 mm | Ø27,9 mm | Ø41,0 mm | Ø53,1 mm |

ATENÇÃO — As mandíbulas das duas opções se encostam em S4 = 73° (medido em passos de 0,25°), mas o ANG_MIN[3] de fábrica é 72° — um grau ALÉM do contato. Se você levar a garra ao mínimo pelo joystick, ela fecha contra si mesma e o servo trava. Na calibração (seção 6.4), suba ANG_MIN[3] para 73 ou 74 no seu braço.

# 8. Testes de aceitação

Preencha esta tabela na entrega — ela é a evidência de que o protótipo funciona.

| # | Teste | Critério | OK? |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Referência ao ligar | Os 4 servos vão para 90° e o braço fica como a Figura 1 | ☐ |
| 1b | Botão de retorno | Um toque curto no botão do joystick 2, de qualquer pose, traz os 4 servos de volta à Figura 1 | ☐ |
| 2 | Faixa de cada junta | Cada junta percorre ANG_MIN..ANG_MAX sem encostar em nada | ☐ |
| 3 | Alcance horizontal | ≈186 mm do centro da base com o braço estendido | ☐ |
| 4 | Altura máxima | ≈249 mm | ☐ |
| 5 | Garra — objeto prismático | Segura uma borracha ou caixinha sem escorregar | ☐ |
| 6 | Garra — objeto cilíndrico | Segura uma caneta em pé (use os dedos em V se escorregar) | ☐ |
| 7 | Carga útil | Levanta ≈20 g com o braço estendido sem o ombro ceder | ☐ |
| 8 | Gravar e reproduzir | 4 poses gravadas reproduzem em laço sem travar | ☐ |
| 9 | Persistência | Depois de desligar e religar, 'c' recupera as poses | ☐ |
| 10 | Tensão sob carga | A trilha de 5 V não cai abaixo de 4,8 V na reprodução | ☐ |
| 11 | Estabilidade | Com a tábua fixada, o conjunto não tomba em nenhuma pose | ☐ |
| 12 | Temperatura | Depois de 5 min de reprodução, nenhum servo está quente ao toque | ☐ |

Figura 7 — Pose de captura: a garra fecha num plano horizontal, pegando o objeto pelo lado.

# 9. Solução de problemas

| Sintoma | Causa provável | O que fazer |
| --- | --- | --- |
| Todos os servos tremem sem parar | GND da fonte não está ligado ao GND do Arduino | Ligar o GND comum. É a falha número um. |
| Um servo treme sozinho, parado | Ruído no sinal ou queda de tensão momentânea | Capacitor de 100 nF junto ao servo; encurtar o cabo de sinal; conferir 4,8 V mínimos. |
| O braço cai quando desligo | Comportamento normal: sem energia não há torque | Guardar o braço recolhido; apoiar antes de desligar. |
| Uma junta anda sozinha com o joystick solto | Centro do joystick desatualizado | Comando 'j' com as alavancas soltas. |
| A junta vai para o lado errado | Sentido do servo invertido na montagem | Trocar 1 por −1 na posição correspondente de SENTIDO[]. |
| O elo ficou torto com o servo em 90° | Horn encaixado um dente fora (17,1° por dente) | Soltar o parafuso central, puxar o horn e reencaixar um dente para o lado. |
| A garra não fecha de todo / esmaga | GARRA_FECHADA fora do ponto de toque real | Refazer a seção 6.4 de 1 em 1 grau. |
| Um dedo da garra pula dente | Porca nylock frouxa demais ou dente com rebarba | Apertar a nylock até tirar a folga axial (sem prender) e limpar o dente com estilete. |
| A garra trava e o servo zumbe | Nylock apertada demais, prendendo a engrenagem | Afrouxar até o dedo livre girar solto. Desligar imediatamente enquanto ajusta. |
| As chapas do elo abrem sob carga | Faltam os parafusos M3 × 10 da travessa/palma | Instalar os 4 parafusos do item 3b. |
| O munhão sai do mancal | Forquilha aberta (mesma causa acima) ou mancal alargado | Fechar a forquilha; se o furo foi alargado, reimprimir a peça. |
| Micro parafuso gira sem prender | Furo-piloto Ø1,5 alargado demais ou rosca espanada no PLA | Usar o furo vizinho do horn (a grade tem 2 ou 3 furos por braço). |
| A reprodução congela numa pose | Pose gravada fora dos limites atuais | Já tratado no firmware (a pose é limitada); se persistir, apagar com 'l' e regravar. |
| O Monitor Serial mostra caracteres estranhos | Velocidade do Monitor Serial diferente da do firmware | Selecionar 115200 bauds no canto do Monitor Serial. |
| Uma junta não responde ao joystick; na partida aparece 'Eixo desativado' | O eixo leu longe de 512 na calibração: alavanca inclinada, fio solto/trocado ou módulo sem +5V/GND | Soltar as alavancas e mandar 'j'; com 'd', conferir ≈ 512 parado e ≈ 0 a ≈ 1023 mexendo. |
| Erro de compilação 'expected unqualified-id' apontando PIN_LED | Versão antiga do firmware compilada para UNO R4 (a placa já define PIN_LED) | Usar o firmware atual: a constante agora se chama PIN_LED_STATUS. |
| Servos tremem ao mover e o 'Vcc' do diagnóstico cai abaixo de ≈ 4,5 V | Servos puxando corrente do Arduino (fonte externa mal ligada) | Servos só na fonte externa; GND da fonte ligado ao GND do Arduino. |
| O Arduino reinicia sozinho | Fonte ligada no pino 5V junto com o USB, ou queda de tensão | Usar uma alimentação só; reforçar o fio da fonte para 20 AWG. |
| A base tomba | Braço sem a tábua de fixação | Etapa 11 — não é opcional. |
| Furos ficaram todos apertados | Compensação de furo da impressora | Ativar 'X-Y hole compensation' de 0,1 mm no fatiador e reimprimir. |

# 10. Manutenção

Reaperte os 4 parafusos M3 × 10 e os parafusos centrais dos horns depois da primeira hora de uso: o PLA acomoda e aparece folga.

Guarde o braço na pose de home ou recolhido — deixar o braço estendido por dias com o servo desligado deforma nada, mas facilita esbarrões.

Se aparecer folga angular numa junta, o suspeito é o bolso do horn (desgaste do encaixe de forma) — é a peça que se reimprime, não o servo.

Não lubrifique as engrenagens impressas: graxa atrai pó de PLA e vira pasta abrasiva.

Antes de qualquer alteração de cota, lembre que as peças vêm de cad/gerar_pecas.py — altere lá e regere, nunca edite o STL.

Fim do manual. Em caso de dúvida sobre uma cota, o desenho vale mais que o texto: cad/gerar_pecas.py é a fonte de todas as dimensões citadas aqui.