FAESA — CENTRO UNIVERSITÁRIO

Curso de Engenharia da Computação

Disciplina: Sistemas Embarcados — 2026/2

BRAÇO ROBÓTICO DE 4 GRAUS DE LIBERDADE

Projeto, modelagem 3D, impressão (Bambu Lab A1) e firmware em Arduino

Aluno(a): ______________________________________

Professor(a): ___________________________________

Vitória – ES

Setembro de 2026

# Sumário

(pressione F9 para atualizar)

# 1. Objetivo

Construir um braço robótico de 4 graus de liberdade (GDL) utilizando a plataforma de prototipação Arduino, cobrindo todo o ciclo de um sistema embarcado: especificação, projeto mecânico (peças modeladas em 3D e impressas na Bambu Lab A1), projeto eletrônico, firmware em Arduino IDE e testes.

Entregas exigidas pela disciplina:

Lista de componentes necessários (seção 4).

Modelo 3D de cada peça em arquivos separados, com os arquivos STL individuais para impressão (seções 5 e 6).

Desenho do protótipo montado (seção 7).

Código-fonte executado no Arduino IDE (seção 9 e Apêndice A).

Requisitos de fabricação: impressora Bambu Lab A1, altura de camada 0,2 mm e densidade de preenchimento 15 %.

# 2. Visão geral da solução

O braço é do tipo articulado (antropomórfico) com quatro juntas acionadas por micro-servos SG90/MG90S: rotação da base (S1), ombro (S2), cotovelo (S3) e garra (S4). As juntas usam o próprio horn (braço) do servo encaixado em um bolso da peça — solução simples, barata e comum em braços didáticos.

Cada elo é uma FORQUILHA: duas chapas de 4 mm, uma de cada lado do plano de rotação da base, ligadas por uma travessa aparafusada. O servo da junta fica entre as duas chapas, com o flange na chapa motriz; do lado oposto, um munhão Ø9 impresso na própria chapa gira em um mancal Ø9,4. Com isso a carga é dividida entre dois apoios (cisalhamento duplo) em vez de pendurar em balanço no eixo do servo, e o centro de massa fica sobre o eixo da base — o conjunto é simétrico e equilibrado, sem o esforço lateral que a versão anterior, em chapa única, impunha ao estriado de nylon do horn.

A garra é de duas engrenagens espelhadas (16 dentes, módulo 1,5): uma acionada pelo servo e a outra girando livre em um pino M3, o que produz abertura simétrica dos dedos. Ela é montada sob a PALMA — uma chapa transversal na ponta do antebraço, que também é a travessa dessa forquilha —, com os eixos das engrenagens ao longo do eixo X do antebraço. Com o antebraço na horizontal esses eixos ficam VERTICAIS e as mandíbulas fecham num plano horizontal: o braço se aproxima de lado e agarra pelas laterais um objeto apoiado na mesa (captura na horizontal), em vez de descer sobre ele com o antebraço apontando para baixo.

Figura 1 — Protótipo montado (modelo 3D gerado a partir das peças).

| Item | Especificação |
| --- | --- |
| Graus de liberdade | 4 (base, ombro, cotovelo, garra) |
| Atuadores | 4 × micro-servo SG90 (plástico) ou MG90S (metálico, recomendado para ombro e cotovelo) |
| Controlador | Arduino UNO R3 (ATmega328P, 16 MHz) |
| Interface de comando | 2 módulos joystick analógico KY-023 (4 eixos + 2 botões: gravar/reproduzir poses, voltar à posição de referência, abrir/fechar garra) + terminal serial |
| Estrutura dos elos | Forquilha simétrica: 2 chapas de 4 mm por elo (motriz + livre), vão de 37,6 mm no braço e 67,2 mm no antebraço; pivô livre em munhão Ø9 impresso |
| Comprimento dos elos | Braço 70 mm (ombro→cotovelo); antebraço 62 mm (cotovelo→eixo da garra); dedos 55 mm |
| Plano de fechamento da garra | Horizontal — engrenagens com eixo vertical quando o antebraço está na horizontal; as mandíbulas ficam 2,8 mm abaixo do eixo do antebraço e 39 mm à frente da ponta das chapas |
| Alcance horizontal máx. | ≈ 186 mm a partir do eixo da base (ombro em 165°, cotovelo quase esticado); altura do ombro 68,8 mm; altura máxima da ponta dos dedos ≈ 249 mm |
| Opções de garra | Duas ferramentas intercambiáveis: A (mandíbula plana, objetos prismáticos) e B (mandíbula em V, auto-centrante para cilindros e esferas em pé) — ver seção 5.6 |
| Abertura da garra | 0 mm (mandíbulas encostadas, S4 = 73°) a ≈ 57 mm na raiz / 71 mm nas pontas (S4 = 110°) |
| Carga útil estimada | ≈ 20 g com o braço estendido (186 mm) e ≈ 65 g com o braço recolhido (vertical), mantendo o ombro em ≤ 50 % do torque de travamento (1,8 kgf·cm a 5 V); ≈ 30 g aceitando 60 % |
| Alimentação | Fonte chaveada 5 V / 5 A para os servos (mínimo aceitável 3 A — ver seção 8.1); Arduino pelo USB OU pela mesma fonte (nunca os dois ao mesmo tempo); GND comum |
| Material / massa impressa | PLA, ≈ 137 g no total (11 peças, incluindo o controle de mão dos joysticks) |

## 2.1 Envelope de trabalho

Alturas e alcances medidos no modelo 3D montado (referência: mesa de apoio da base, eixo Z; alcance medido a partir do eixo de rotação da base). A altura máxima ocorre com o braço totalmente esticado para cima — ombro a 90° e cotovelo a 180°, dentro dos limites ANG_MIN/ANG_MAX do firmware.

| Referência (braço esticado para cima) | Altura (mm) |
| --- | --- |
| Topo da torre da base (apoio do servo S1) | 30,0 |
| Eixo do ombro (S2) | 68,8 |
| Eixo do cotovelo (S3), braço vertical | 138,8 |
| Eixo da garra (S4), antebraço vertical (referência geométrica) | 200,8 |
| Ponta dos dedos — altura máxima medida no modelo (cotovelo em 20°) | 249,1 |

| Pose | Ângulos (ombro / cotovelo) | Altura máx. (mm) | Alcance horizontal (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| Esticado para cima (altura máxima) | 90° / 20° (limite ANG_MIN do cotovelo) | 249 | 53 |
| Repouso — home | 90° / 90° | 165 | 119 |
| Alcance horizontal máximo | 165° (limite ANG_MAX do ombro) / 20° | 108 | 186 |

Valores medidos diretamente no modelo 3D (cad/verificacao.py). Como a estrutura agora é simétrica, o centro da garra fica no PLANO do braço — não há mais o deslocamento lateral de ≈ 34 mm da versão em chapa única, e o alcance vale igualmente para os dois lados.

Limite de operação (não é limite de software): com o ombro além de ≈ 135° e o cotovelo dobrado além de ≈ 140°, o antebraço desce abaixo do plano da mesa e chega a tocar o disco da base (interferência medida: 0,1 a 1,5 cm³ nas poses extremas; com o ombro em 165° a garra chega a ≈ 28 mm abaixo da mesa). Não há batente mecânico: ou o operador evita a combinação, ou se reduz ANG_MAX do ombro para 135° no firmware — o que custa ≈ 50 mm de alcance.

# 3. Arquitetura do sistema embarcado

Do ponto de vista de sistemas embarcados, o projeto é um laço de controle em malha aberta a 50 Hz (mesmo período do sinal PWM dos servos, 20 ms). A cada ciclo o firmware lê os sensores (eixos e botões dos joysticks), decide o modo de operação (máquina de estados MANUAL / REPRODUZINDO) e atualiza os atuadores, limitando a velocidade de cada junta para obter movimentos suaves e reduzir picos de corrente. Como o joystick retorna ao centro por mola, o comando é incremental (controle de velocidade): a deflexão do eixo define a taxa de variação do ângulo da junta, com zona morta em torno do centro e curva quadrática para precisão em movimentos finos.

Entradas: 2 joysticks KY-023 — 4 eixos analógicos (A0–A3, ADC 10 bits) e 2 botões (D2, D4, pull-up interno); porta serial USB (115200 bps).

Saídas: 4 sinais PWM de servo (D3, D5, D6, D9 — biblioteca Servo.h, pulsos de 500 a 2500 µs), LED de status (D13).

Memória: até 16 poses gravadas em RAM, com persistência opcional na EEPROM (assinatura de validação); centro de cada eixo do joystick calibrado na partida.

Segurança: limites mínimo/máximo por junta em software (evitam colisão do antebraço com o braço), partida sequencial dos servos e posição de repouso na inicialização.

# 4. Lista de componentes (BOM)

Preços em reais são estimativas de mercado (2026) para orientar o orçamento; confirmar no momento da compra.

| # | Componente | Qtd | Unit. (R$) | Total (R$) | Função / observação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Arduino UNO R3 (ou compatível) + cabo USB A-B | 1 | 80 | 80 | Controlador |
| 2 | Micro-servo MG90S (engrenagem metálica, 180°) | 2 | 28 | 56 | Ombro (S2) e cotovelo (S3) — mesmo torque do SG90 a 5 V (1,8 kgf·cm), mas engrenagens metálicas e rolamento no eixo: resistem a travamentos e ao esforço lateral |
| 3 | Micro-servo SG90 (180°) com kit de horns e parafusos | 2 | 15 | 30 | Base (S1) e garra (S4) |
| 4 | Módulo joystick analógico KY-023 (2 eixos + botão) | 2 | 9 | 18 | Comando manual das 4 juntas (J1: base/ombro; J2: garra/cotovelo) |
| 5 | Cabo jumper fêmea-macho 20 cm (5 vias por joystick) | 10 | 0,4 | 4 | Ligação dos joysticks à protoboard |
| 6 | Fonte chaveada 5 V / 5 A com plug P4 (2,1 mm, centro positivo) | 1 | 50 | 50 | Alimentação dos servos. Dimensionamento na seção 8.1: 1,85 A no pior caso de operação e 2,70 A com os 4 servos travados. Uma fonte de 3 A atende a operação normal, mas fica a 90 % do nominal em travamento |
| 7 | Jack P4 fêmea com borne (adaptador) | 1 | 6 | 6 | Conexão da fonte na protoboard |
| 8 | Capacitor eletrolítico 1000 µF / 16 V (+ 4 cerâmicos 100 nF) | 1 | 4 | 4 | Desacoplamento do barramento dos servos: o eletrolítico cobre o degrau de corrente até a fonte reagir (~100 µs); os cerâmicos, junto a cada conector, cortam o ruído de comutação do motor |
| 9 | Protoboard 400 pontos | 1 | 15 | 15 | Montagem do circuito |
| 10 | Jumpers macho-macho e macho-fêmea (kit 40 + 40) | 1 | 18 | 18 | Ligações |
| 11 | Parafusos e fixadores — ver lista à parte (Apêndice C / Lista_Parafusos_Fixadores.docx) | 1 | 41 | 41 | PA 2,0×8, PA 1,7×6, M3×25 inox + nylock, M3×12 + porcas/arruelas, M3×16, espaçadores |
| 12 | Filamento PLA 1,75 mm (≈ 137 g usados, já com as duas opções de garra) | 1 | 13 | 13 | Custo proporcional do carretel (R$ 90 / kg) |
| 13 | Abraçadeiras de nylon 2,5 × 100 mm + fita dupla-face | 1 | 6 | 6 | Cabos nos elos e no suporte dos joysticks / fixação da base |
| 14 | Base de MDF ou acrílico 200 × 150 × 6 mm (OBRIGATÓRIA) | 1 | 10 | 10 | Fixação da base fixa (4 furos Ø3,4): o disco Ø110 solto tomba com ≈ 15 g na garra em extensão máxima |
| 15 | Cabo extensor de servo, 3 vias, 300 mm (padrão JR/Futaba) | 2 | 4 | 8 | S3 (cotovelo) e S4 (garra): o cabo de fábrica (≈ 250 mm) não chega ao circuito passando pelos elos |

Custo total estimado: R$ 359.

Os parafusos, porcas e arruelas estão dimensionados item a item (furo, empilhamento, modelo e material) na lista à parte do Apêndice C, também entregue como documento separado (relatorio/Lista_Parafusos_Fixadores.docx).

Ferramentas: chave Phillips PH0/PH1, chave de boca 5,5 mm, alicate de corte, estilete (rebarbas), ferro de solda (opcional), paquímetro.

# 5. Projeto mecânico e modelagem 3D

## 5.1 Método de modelagem

As peças foram projetadas de forma paramétrica por geometria construtiva de sólidos (CSG) — união e subtração de primitivas (caixas e cilindros), exatamente a lógica de trabalho do Tinkercad (sólidos e furos). O script cad/gerar_pecas.py contém todas as cotas e gera um STL por peça, já na orientação de impressão; a seção 6 descreve como reproduzir/importar cada peça no Tinkercad em um projeto separado.

## 5.2 Peças

| Arquivo STL | Peça | Função | Dimensões (mm) | Massa est. | Tempo est. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01_base_fixa.stl | Base fixa | Apoio do braço; abriga o servo S1 (rotação da base) | 110.0 × 110.0 × 40.3 | 40.7 g | 122 min |
| 02_plataforma_giratoria.stl | Plataforma giratória | Fixa no horn de S1; forquilha do ombro (parede motriz de S2 + parede do mancal) | 60.0 × 60.0 × 44.0 | 15.0 g | 45 min |
| 03_braco_motriz.stl | Braço — chapa motriz | Lado acionado do elo superior: horn de S2 e servo S3 | 34.0 × 104.0 × 4.0 | 6.4 g | 19 min |
| 04_braco_livre.stl | Braço — chapa livre | Lado livre do elo superior: munhão do ombro, mancal do cotovelo e travessa | 34.0 × 104.0 × 41.6 | 9.5 g | 29 min |
| 05_antebraco_motriz.stl | Antebraço — chapa motriz | Lado acionado do elo inferior: horn de S3 | 34.0 × 95.0 × 4.0 | 5.6 g | 17 min |
| 06_antebraco_livre.stl | Antebraço — chapa livre + palma | Lado livre do elo inferior e base da garra (servo S4 e pino do dedo livre) | 34.0 × 96.0 × 71.2 | 11.0 g | 33 min |
| 07_garra_dedo_motriz.stl | Dedo motriz da garra | Engrenagem acionada pelo horn de S4 + dedo | 26.4 × 68.2 × 4.0 | 2.3 g | 7 min |
| 08_garra_dedo_livre.stl | Dedo livre da garra | Engrenagem espelhada que gira no pino M3 + dedo | 26.1 × 68.0 × 14.8 | 2.9 g | 9 min |
| 09_suporte_joysticks.stl | Suporte dos joysticks | Controle de mão: berço dos 2 módulos KY-023 (4 rasgos M3 cada) | 160.0 × 100.0 × 9.2 | 38.2 g | 115 min |
| 10_garra_v_dedo_motriz.stl | Dedo motriz da garra em V (opção B) | Alternativa ao 07: mandíbula com entalhe em V que auto-centra cilindros e esferas | 26.4 × 68.2 × 4.0 | 2.3 g | 7 min |
| 11_garra_v_dedo_livre.stl | Dedo livre da garra em V (opção B) | Alternativa ao 08: mesma engrenagem espelhada, com o entalhe em V | 26.1 × 68.0 × 14.8 | 2.9 g | 9 min |

Total estimado: ≈ 137 g de PLA e ≈ 6.9 h de impressão (0,2 mm, 15 %). As peças cabem na mesa de 256 × 256 mm da A1 em uma ou duas chapas (o Bambu Studio arranja automaticamente; a base Ø110 e o suporte 160 × 100 não podem ficar lado a lado no mesmo eixo).

Figura 2 — As onze peças na orientação de impressão (como devem ficar na mesa): as travessas e a palma são impressas em pé sobre as chapas deitadas.

## 5.3 Interfaces com o servo SG90/MG90S (cotas adotadas)

| Elemento | Cota adotada | Justificativa |
| --- | --- | --- |
| Rasgo do corpo do servo | 23,2 × 12,6 mm (corpo 22,8 × 12,2) | Folga de 0,2 mm por lado para FDM a 0,2 mm |
| Furos do flange | Ø1,7 mm, 27,5 mm entre centros | Furo-piloto a 85 % do Ø2,0 do parafuso autoatarraxante do kit do servo |
| Posição do eixo | Deslocado 5,3 mm do centro do corpo | O eixo do SG90 fica a 6,1 mm da extremidade |
| Bolso do horn | Cubo Ø9,2; braços em tronco de cone de 9,2 mm (junto ao cubo) a 5,4 mm (ponta); 2,0 mm de profundidade | O braço do horn do SG90 sai tangente ao cubo Ø8 e afina até a ponta — um rasgo reto deixaria o horn sem assentar. Horn de 2 braços (elos), em cruz (plataforma) e simples (garra) |
| Furo do parafuso central | Ø2,6 mm passante | Parafuso PA 2,0 × 6 + arruela M2 atravessa 2 mm de chapa e o topo do horn e rosqueia ≈ 3 mm no furo cego do eixo (medir a profundidade do furo antes: ver lista de fixadores) |
| Furos-piloto do horn | Ø1,5 mm | Micro parafusos autoatarraxantes PA 1,7 × 6 (não vêm no kit do servo) |
| Pino da engrenagem livre | Ø3,4 mm (chapa) / Ø3,4 mm (engrenagem) | Parafuso M3 × 25 inox como eixo + porca autotravante |
| Engrenagens da garra | 16 dentes, módulo 1,5, Ø primitivo 24 (= distância entre centros), Ø externo 26,4 (addendum 0,8 m); folga de flanco 0,19 mm | Dentes trapezoidais com addendum encurtado: sem interferência de topo; a folga (≈ 1,6° de backlash) absorve a imprecisão do FDM |
| Munhão / mancal (lado livre) | Munhão Ø9 impresso (8,8 mm no ombro, 14,8 mm no cotovelo) em mancal Ø9,4 passante | Folga diametral de 0,4 mm — gira livre depois de tirar a rebarba. Não leva parafuso: quem prende axialmente é o parafuso central do horn do lado motriz somado à travessa |
| Travessa do braço / palma do antebraço | 2 furos passantes Ø3,4 na chapa motriz + furo-piloto Ø2,5 × 8 mm no reforço; parafusos M3 × 10 | Amarram as duas chapas de cada elo (fecham a forquilha). Sem elas as chapas abrem sob esforço lateral e o munhão sai do mancal |
| Espessura das chapas | 4 mm (≈ 20 camadas de 0,2 mm) | Rigidez adequada com 15 % de preenchimento |

## 5.4 Análise simplificada de carga

O servo mais solicitado é o ombro (S2). O cálculo é um diagrama de corpo livre feito sobre o próprio modelo 3D (cad/verificacao.py soma massa × braço de alavanca peça por peça, usando o centro de massa de cada malha e 13,4 g por MG90S e 9 g por SG90). Na pior pose — braço e antebraço na horizontal, alcance máximo — dá τ_S2 = 0,52 kgf·cm sem carga (29 % do travamento) e τ_S2 ≈ 0,52 + 0,018·m [kgf·cm, m em gramas] com uma massa m na ponta. A 5 V, SG90 e MG90S entregam o mesmo torque de travamento, ≈ 1,8 kgf·cm (os 2,2 kgf·cm do MG90S são a 6 V).

Um servo de hobby não deve sustentar pose acima de ≈ 50 % do travamento: com 25 g o ombro vai a 54 % e com 50 g a 79 % (aquece e perde posição). Daí a carga útil de ≈ 20 g em extensão máxima — ou ≈ 30 g aceitando 60 % do travamento em movimentos curtos. Com o braço recolhido (vertical) o braço de alavanca cai para o antebraço apenas e a carga útil sobe para ≈ 65 g. O cotovelo (S3) fica em 39 % mesmo com 50 g e a garra tem força de sobra (≈ 3,6 N de travamento na mandíbula).

Comparação com a versão anterior, em chapa única: duplicar as chapas levou a massa móvel de ≈ 39 g para ≈ 59 g e o torque em vazio de 0,39 para 0,52 kgf·cm, custando ≈ 5 g de carga útil. Em troca, cada junta passou a trabalhar em cisalhamento duplo (dois apoios em vez de um balanço), o esforço lateral sobre o estriado de nylon do horn praticamente desapareceu e o centro de massa ficou sobre o eixo da base — o que também alivia S1. As janelas nas quatro chapas e na palma foram dimensionadas para recuperar parte dessa massa. O MG90S é indicado nas juntas 2 e 3 não pelo torque, mas pelas engrenagens metálicas e pelo rolamento do eixo. Ponto fraco remanescente: o conjunto girante pendura no eixo de S1 sem mancal — por isso a base tem quatro colunas de encosto a 0,5 mm da plataforma, que limitam o balanço sem travar o giro.

## 5.5 Suporte dos joysticks (controle de mão)

Os dois módulos KY-023 são montados em uma placa impressa no formato de controle de videogame (160 × 100 × 9,2 mm, arquivo 09_suporte_joysticks.stl), inspirada nos suportes de MDF cortados a laser. Joystick 1 (esquerda) comanda base e ombro; joystick 2 (direita), garra e cotovelo — mesma lógica de um controle de videogame.

Fixação — por que não é por furo: a placa do KY-023 mede 34 × 26 mm (valor confirmado nas fichas do fabricante e de distribuidores), mas NENHUM datasheet publica a distância entre os furos Ø3, e ela varia de fabricante para fabricante; além disso o gimbal do joystick (≈ 22 × 22 mm) encosta nos furos do lado estreito em vários clones. Por isso o suporte não depende dessa cota:

Berço de 4 cantos em L: posiciona o módulo pela BORDA da placa (envelope 34,6 × 26,6 mm), com assento de 3 mm que afasta as soldas da chapa e lábio de 2,2 mm que trava a placa lateralmente.

4 rasgos radiais 3,4 × 11,4 mm: o parafuso M3 corre 8 mm na direção radial, de modo que a mesma peça aceita qualquer furação simétrica entre ≈ 21,5 × 15,4 mm e ≈ 34,5 × 24,6 mm (o nominal adotado é 28 × 20 mm). Medir a placa com paquímetro só é necessário se ela estiver fora dessa faixa — aí basta alterar JOY_FUROS no script.

Parafusos M3 × 12 + arruela ampla Ø9 + porca: 2 a 4 por módulo, conforme os furos acessíveis na placa. Se o gimbal cobrir dois deles, os cantos do berço já impedem o módulo de sair de posição.

Acima de cada módulo há dois rasgos para abraçadeira de nylon, que prendem o chicote de 5 fios (barra de pinos voltada para cima), e no topo um rasgo para pendurar o controle.

Figura 3 — Suporte dos joysticks: berço de cantos em L e rasgos radiais, com os dois módulos KY-023 posicionados.

## 5.6 Duas opções de garra (ferramenta intercambiável)

A garra é a interface com o objeto, e nenhuma geometria serve para tudo. O projeto entrega dois pares de dedos que usam a MESMA engrenagem, o mesmo bolso de horn, o mesmo pino M3 e a mesma distância entre centros — ou seja, são troca direta, sem alterar antebraço, palma, servo ou firmware:

Opção A — mandíbula plana (07 e 08): faces retas de 10 × 12 mm. Contato em 2 pontos, ideal para objetos de faces planas e paralelas: blocos, caixinhas, cartões, peças prismáticas. É a garra montada nas figuras deste relatório.

Opção B — mandíbula em V (10 e 11): faces de 10 × 17 mm com entalhe em V de ≈ 95° (apex 5 mm dentro da face, abertura 11 mm). Contato em 4 pontos: o objeto se auto-centra e não rola nem escapa. Como a garra fecha no plano horizontal, o sulco do V fica VERTICAL — é a opção para pegar cilindros e esferas em pé sobre a mesa: canetas, marcadores, pilhas, tubos de ensaio, frascos, bolinhas.

Capacidade medida no modelo (maior cilindro em pé que as duas mandíbulas tocam ao mesmo tempo, em função do ângulo do servo da garra; 75° = dedos paralelos, 110° = ANG_MAX):

| Ângulo de S4 | 75° (dedos paralelos) | 80° | 90° | 100° | 110° (aberta) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opção A — plana | Ø 4 mm | Ø 13 mm | Ø 29 mm | Ø 44 mm | Ø 58 mm |
| Opção B — em V | Ø 10 mm | Ø 15 mm | Ø 28 mm | Ø 41 mm | Ø 53 mm |

Perto do fechamento a diferença é grande: com os dedos quase paralelos a opção A só consegue prender uma lâmina de 4 mm, enquanto o V já abraça um cilindro de 10 mm. Na abertura máxima as duas são equivalentes (o V “gasta” 5 mm de cada mandíbula). Em ambas, o ângulo em que as mandíbulas se tocam é o mesmo (73° no servo), então GARRA_FECHADA e ANG_MIN[3] do firmware não mudam com a troca.

Troca da garra (2 minutos): soltar o parafuso central do horn de S4 e o parafuso M3 × 25 do dedo livre, retirar os dois dedos, montar o outro par na mesma ordem da seção 7.1 (S4 em 75°, dedos paralelos) e reapertar. O horn continua no dedo motriz de cada par — quem imprimir as duas opções pode deixar um horn em cada uma e a troca fica ainda mais rápida (o kit do servo traz vários horns).

Figura 4 — As duas opções de garra vistas pelo eixo das engrenagens: à esquerda a mandíbula plana com um bloco de 25 mm; à direita a mandíbula em V com um cilindro Ø16 em pé.

# 6. Modelagem no Tinkercad e geração dos STL

## 6.1 Importar os STL prontos (um projeto por peça)

Acesse https://www.tinkercad.com/dashboard e clique em Criar → Projeto 3D.

Clique em Importar (canto superior direito) → selecione STL/01_base_fixa.stl → unidade: milímetros → escala 100 %.

Renomeie o projeto (ex.: “Braço 4GDL – 01 Base fixa”). Repita para as outras oito peças, cada uma em um projeto separado.

Para o protótipo montado, importe STL/montagem_completa.stl em um décimo projeto (visualização).

Exportar: Exportar → .STL (o Tinkercad gera um STL individual por projeto). Esses arquivos vão para o Bambu Studio.

## 6.2 Receita para modelar cada peça com primitivas do Tinkercad

Caso se deseje construir as peças do zero no Tinkercad (sólidos = formas; furos = formas marcadas como “Furo”; alinhar e agrupar), as cotas abaixo reproduzem o modelo. Origem: centro da peça; Z para cima.

01 Base fixa

Sólidos: Cilindro Ø110 × 4; Caixa 38,6 × 28 × 27 (torre) apoiada em z=3, centro em x=+5,3; 4 Cilindros Ø9 × 36,3 (colunas de encosto) em raio 24,5 (45°, 135°, 225°, 315°), de z=4 a z=40,3.

Furos: Caixa 28 × 18 × 28 (cavidade, centro x=+5,3, de z=−1 a 27); Caixa 8 × 60 × 2 (canal do cabo, sob a base, x −4..4, y 0..60); Caixa 23,2 × 12,6 (rasgo do servo na tampa, centro x=+5,3); 2 Cilindros Ø1,7 em x=−8,45 e x=+19,05; 4 Cilindros Ø3,4 em raio 47 (45°, 135°, 225°, 315°).

02 Plataforma giratória

Sólidos: Cilindro Ø60 × 4; DUAS Caixas 34,6 × 4 × 41 (paredes da forquilha: uma em y 4..8, outra em y −14..−10; z 3..44; centro x=+5,3); 2 Caixas 4 × 14,5 × 27 (nervuras que ligam as duas paredes, em x −12..−8 e 18,6..22,6; y −10..4,5; z 3..30).

Furos: bolso em cruz na face inferior (Cilindro Ø9,2 × 2 + 4 braços de 14 mm em tronco de cone Ø9,2→Ø5,4, profundidade 2); Cilindro Ø2,6 passante no centro; 8 Cilindros Ø1,5 (±7,5 e ±11 nos dois eixos); rasgo 23,2 × 12,6 na parede motriz (centro x=+5,3, z=28) + 2 Cilindros Ø1,7 em x=−8,45 e +19,05 (z=28); Cilindro Ø9,4 passante na parede livre em (0; z=28) — é o mancal do munhão do braço.

03 Braço — chapa motriz

Sólidos: Caixa 34 × 4 × 70 + 2 Cilindros Ø34 × 4 (eixo Y) em z=0 e z=70 (chapa no plano XZ).

Furos: janela 16 × 30 (z 22..52); bolso duplo na face interna (Cilindro Ø9,2 × 2 + 2 braços de 16,5 mm em tronco de cone Ø9,2→Ø5,4); Cilindro Ø2,6 passante em z=0; 4 furos Ø1,5 em z=±8 e ±12; rasgo 12,6 (x) × 23,2 (z) centrado em (0; 64,7) [eixo do servo em z=70]; furos Ø1,7 em z=50,95 e z=78,45; 2 furos Ø3,4 em (−13; 59) e (−13; 67) para os parafusos da travessa.

04 Braço — chapa livre

Sólidos: mesma silhueta da chapa motriz; Cilindro Ø9 × 9,8 saindo da face interna em z=0 (munhão do ombro); Caixa 4 × 38,6 × 14 (travessa: x −17..−13, y −1..37,6, z 56..70); Caixa 8 × 8 × 14 (reforço dos furos-piloto, x −17..−9, y 29,6..37,6).

Furos: janela 16 × 30 (z 22..52); Cilindro Ø9,4 passante em z=70 (mancal do cotovelo); 2 furos-piloto Ø2,5 × 8,4 na face livre do reforço, em (−13; 59) e (−13; 67).

05 Antebraço — chapa motriz

Sólidos: Cilindro Ø34 × 4 em z=0; Caixa 34 × 4 × 40; a partir de z=40 a borda inferior recua em diagonal até x=0 em z=56 e segue reta até a ponta (z=78), para deixar as mandíbulas livres.

Furos: janela 16 × 24 (z 20..44); bolso duplo + Ø2,6 + 4 furos Ø1,5 como no braço; 2 furos Ø3,4 em (−10; 54) e (−10; 74) para os parafusos da palma.

06 Antebraço — chapa livre + palma

Sólidos: mesma silhueta da chapa motriz; Cilindro Ø9 × 15,8 na face interna em z=0 (munhão do cotovelo); Caixa 4 × 68,2 × 30 (PALMA: x −14..−10, y −1..67,2, z 48..78); 2 Caixas 8 × 8 × 10 (reforços dos furos-piloto na ponta da palma).

Furos: janela 16 × 24; na palma, rasgo 23,2 × 12,6 do servo S4 (eixo em y=45,6 medido da face interna, z=62; corpo ao longo de −y) + 2 Cilindros Ø1,7 em y=26,55 e y=54,05; Cilindro Ø3,4 em (y=21,6; z=62) — pino do dedo livre; janela 13 × 22 na palma (y 3..16, z 52..74); 2 furos-piloto Ø2,5 × 8,4 em (−10; 54) e (−10; 74).

07 Dedo motriz

Sólidos: Engrenagem (Geradores de forma → Gear): 16 dentes, módulo 1,5, Ø externo 26,4 (addendum 1,2 mm), altura 4; Caixa 10 × 55 × 4 (haste, y 0..55); Caixa 10 × 12 × 4 (mandíbula, x 0..10, y 43..55).

Furos: bolso simples na face superior (Cilindro Ø9,2 × 2 + 1 braço de 18 mm em tronco de cone Ø9,2→Ø5,4); Cilindro Ø2,6 passante; 3 furos Ø1,5 em y=8, 12 e 15.

08 Dedo livre

Espelho do dedo motriz (mandíbula em x −10..0), sem bolso do horn; engrenagem girada 11,25° (meio dente).

Sólido extra: Cilindro Ø9 × 10,8 sobre a engrenagem (espaçador). Furo: Cilindro Ø3,4 passante.

10 e 11 — Dedos da garra em V (opção B)

Iguais aos dedos 07 e 08, com duas diferenças: a mandíbula vai de y=38 a y=55 (em vez de y=43..55) e recebe um furo em forma de cunha.

Furo: Triângulo (prisma de 4 mm de altura) com vértices (±10,5; 41), (±10,5; 52) e (±5; 46,5) — apex 5 mm dentro da face de trabalho, abertura de 11 mm. No Tinkercad: forma “Wedge”/“Roof” girada, ou um cilindro de 3 lados achatado, marcado como Furo.

09 Suporte dos joysticks

Sólidos: Caixa 160 × 74 × 4 com cantos R14 (corpo, y −22..52); 2 Cilindros Ø44 × 4 em (±54; −26) (empunhaduras); por módulo (centros em (±45; 14)), 4 cantos em L alinhados com a borda da placa (envelope 34,6 × 26,6): assento 11 × 8 × 3 mm sob cada canto + 2 paredinhas de 2,5 mm de espessura e 5,2 mm de altura.

Furos: 4 rasgos radiais por módulo (Caixa 3,4 × 8 com pontas redondas, apontando do centro do módulo para o furo nominal em ±14; ±10); 4 Caixas 3 × 8 em (±33..36; 38..46) e (±54..57; 38..46) (abraçadeiras); rasgo de pendurar 15 × 9 com pontas redondas centrado em (0; 42).

# 7. Protótipo montado

Figura 5 — Vistas isométrica, frontal, lateral e superior do protótipo montado (servos em azul).

Figura 6 — Posição de repouso (home): todos os servos em 90°.

Figura 7 — Captura na horizontal: com o antebraço na horizontal, os eixos das engrenagens ficam verticais e as mandíbulas fecham no plano horizontal (vista superior à direita).

## 7.1 Sequência de montagem

Remover rebarbas; testar o encaixe de cada servo nos rasgos (deve entrar justo, sem forçar) e de cada munhão Ø9 no seu mancal Ø9,4 (deve girar livre; se prender, lixar o munhão, nunca o furo). Rosquear um parafuso PA 2,0 no furo cego do eixo de cada servo, sem peça, e medir com paquímetro quanto entra: define o comprimento do parafuso central (lista de fixadores, item 1b).

Base fixa: parafusar o disco na tábua de apoio (4 × M3 × 16 nos furos Ø3,4 — obrigatório, o braço estendido tomba sem isso); encaixar S1 por cima na torre (flange apoiado na tampa) e fixar com 2 parafusos PA 2,0 × 8 (do kit do servo).

Ligar o Arduino, carregar o firmware e enviar 's 0 90', 's 1 90', 's 2 90', 's 3 75' para centralizar os servos antes de montar os horns.

Plataforma: colocar o horn em cruz no bolso inferior (deve assentar no fundo; 4 micro parafusos PA 1,7 × 6), encaixar no eixo de S1 com a plataforma a 0,5 mm das colunas de encosto e fixar com o parafuso central (PA 2,0 × 6 + arruela M2). O estriado do eixo tem ≈ 21 dentes (≈ 17° por dente): escolher a posição mais próxima do alinhamento e corrigir o resto na calibração.

Fixar S2 na parede MOTRIZ da plataforma (a de y = 4..8): o corpo atravessa a parede para dentro da forquilha e o flange fica na face externa. Conferir que a extremidade do corpo do servo não encosta na parede livre (folga de projeto: 2,1 mm).

Braço: montar o horn duplo no bolso da chapa motriz (03). Encaixar primeiro a chapa LIVRE (04) — o munhão entra no mancal da parede livre —, depois a chapa motriz no eixo de S2, na vertical, e apertar o parafuso central. Fechar a forquilha aparafusando a travessa da chapa livre na chapa motriz (2 × M3 × 10, por fora da chapa motriz).

Fixar S3 na chapa motriz do braço (flange na face externa, corpo para dentro da forquilha).

Antebraço: montar o horn duplo no bolso da chapa motriz (05). Encaixar a chapa LIVRE (06, a que traz a palma) pelo munhão no mancal da chapa livre do braço; encaixar a chapa motriz no eixo de S3 a 90° do braço e apertar o parafuso central. Fechar a forquilha aparafusando a palma na chapa motriz (2 × M3 × 10).

Garra: aparafusar S4 na palma pelo lado de baixo (flange contra a face interna da palma, corpo atravessando para cima; 2 × PA 2,0 × 8) ANTES de montar as engrenagens — um dos furos do flange fica sob a engrenagem motriz.

Dedo livre: parafuso M3 × 25 de cima para baixo pela palma, arruela de nylon, dedo (espaçador Ø9 contra a palma), arruela e porca autotravante — apertar só até girar livre.

Dedo motriz: horn simples no bolso; com S4 em 75° encaixar a engrenagem já engrenada com o dedo livre e os dois dedos paralelos; parafuso central. Conferir que as duas mandíbulas fecham no plano horizontal quando o antebraço está na horizontal.

Ligar os extensores de 300 mm em S3 e S4 e passar os cabos ao longo dos elos (abraçadeiras), com uma laçada de folga em cada junta; S2 e S1 alcançam o circuito com o cabo de fábrica.

Garra alternativa (opção B, peças 10 e 11): se quiser trocar o par de dedos, repetir os dois passos anteriores com os dedos em V — mesma ordem, mesmo parafuso M3 × 25 e mesmo ângulo de montagem (S4 em 75°, dedos paralelos).

Controle de mão: assentar cada módulo KY-023 no berço (a placa encosta nos 4 cantos em L), parafusar com M3 × 12 + arruela ampla + porca nos rasgos radiais que coincidirem com os furos da placa (2 são suficientes se o gimbal cobrir os outros), com a barra de pinos voltada para cima; prender os chicotes nos rasgos com abraçadeiras e ligar à protoboard conforme o esquema.

# 8. Projeto eletrônico

Figura 8 — Esquema elétrico de ligação.

| Sinal | Pino Arduino | Componente | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| PWM servo base (S1) | D3 | SG90 — fio laranja | Servo.h, 600–2400 µs |
| PWM servo ombro (S2) | D5 | MG90S — fio laranja |  |
| PWM servo cotovelo (S3) | D6 | MG90S — fio laranja |  |
| PWM servo garra (S4) | D9 | SG90 — fio laranja |  |
| Joystick 1 — VRx / VRy | A0 / A1 | KY-023 (base / ombro) | +5 V e GND do Arduino |
| Joystick 1 — SW | D2 | Botão do joystick (para GND) | INPUT_PULLUP; curto = grava pose, longo = reproduz/para |
| Joystick 2 — VRx / VRy | A2 / A3 | KY-023 (garra / cotovelo) | +5 V e GND do Arduino |
| Joystick 2 — SW | D4 | Botão do joystick (para GND) | INPUT_PULLUP; curto = volta à posição de referência, longo = abre/fecha garra |
| LED de status | D13 | LED da placa | Aceso = manual; piscando = reproduzindo |
| +5 V servos | — | Fonte 5 V / 5 A + C1 1000 µF | NUNCA pelo 5 V do Arduino |
| GND | GND | Comum a fonte, servos, pots e Arduino | Obrigatório |

## 8.1 Dimensionamento da fonte de alimentação

O datasheet do MG90S (TowerPro) publica apenas massa, dimensões, torque de travamento (1,8 kgf·cm a 4,8 V e 2,2 kgf·cm a 6 V), velocidade (0,1 s/60° a 4,8 V), faixa de tensão (4,8–6,0 V) e banda morta (5 µs) — não há nenhuma especificação de corrente. O dimensionamento foi feito, portanto, a partir de medições publicadas por fornecedores (a 5 V: 10 mA em repouso, 120–250 mA girando em vazio e 700 mA com o rotor travado) combinadas com o modelo de motor CC de escovas, no qual a corrente cresce linearmente com o torque exigido:

I(T) = I₀ + (I_travado − I₀) · (T / T_travado)

Aplicando as frações de torque calculadas na seção 5.4 (corpo livre com as massas reais das malhas), chega-se ao consumo por junta e aos cenários de operação abaixo. O script cad/verificacao_eletrica.py reproduz a tabela.

| Junta (servo) | Torque exigido | Corrente movendo | Com 25 g na garra |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 base (SG90) | ≈ 5 % do travamento (eixo vertical) | 272 mA | 286 mA |
| S2 ombro (MG90S) | 29 % em vazio / 54 % com 25 g | 380 mA | 493 mA |
| S3 cotovelo (MG90S) | 18 % em vazio / 28 % com 25 g | 331 mA | 376 mA |
| S4 garra (SG90) | travamento parcial ao apertar o objeto | 295 mA | 520 mA |

| Cenário | Corrente total | % de uma fonte de 3 A |
| --- | --- | --- |
| Repouso — 4 servos parados sustentando o braço | 0,47 A | 16 % |
| Manual (joystick) — 1 eixo movendo, 3 sustentando | 0,72 A | 24 % |
| Manual com objeto de 25 g, garra apertando | 1,21 A | 40 % |
| Reprodução — 4 eixos simultâneos, sem carga | 1,28 A | 43 % |
| Reprodução — 4 eixos simultâneos + 25 g | 1,68 A | 56 % |
| Reprodução — 4 eixos simultâneos + 50 g (carga útil máx.) | 1,85 A | 62 % |
| Falha — os 4 servos travados ao mesmo tempo | 2,70 A | 90 % |
| Pico de milissegundos — 1 servo invertendo o sentido | ≈ 2,6 A | — |

Em operação normal o pior caso é 1,85 A. O consumo só se aproxima de 3 A na condição de falha em que os quatro servos travam simultaneamente (braço preso, garra fechando sobre um objeto rígido além do limite) — situação em que uma fonte de 3 A trabalharia a 90 % do valor nominal, sem margem para a queda de tensão típica dessas placas sob carga plena. Por isso especificou-se 5 V / 5 A: mantém 85 % de margem mesmo nessa falha, sem custo relevante. Uma fonte de 3 A de boa procedência atende ao projeto; uma de 2 A, não.

Capacitor e capacidade de corrente resolvem problemas diferentes. Quando um servo inverte o sentido em plena velocidade, a força contra-eletromotriz soma-se à tensão aplicada e a corrente chega a cerca de 1,4 A por alguns milissegundos; nenhuma fonte chaveada responde em microssegundos, e é o capacitor que entrega esse degrau localmente. Mas a energia armazenada é pequena: C1 = 1000 µF, admitindo 0,2 V de queda, guarda 0,2 mC — suficiente para sustentar um déficit de 2 A por apenas 100 µs. Para cobrir um travamento de 1 s seriam necessários cerca de 2 F (2 000 000 µF). O capacitor elimina, portanto, a queda rápida de tensão (que provoca reset do Arduino, quando alimentado pela mesma fonte, e tremor nos servos), mas não substitui a capacidade de corrente da fonte, e o inverso também é verdadeiro: uma fonte de 10 A sem capacitor continuaria a afundar no transitório por causa da indutância dos cabos.

Requisitos da fonte: 5 V ± 5 % chaveada, ≥ 4 A (5 A recomendado), regulação de carga melhor que 5 %, ondulação < 100 mV pico a pico e proteção contra sobrecorrente. Não elevar para 6 V em busca dos 2,2 kgf·cm: a corrente de travamento subiria para ≈ 0,85 A por servo (3,4 A no conjunto) e toda a análise de torque da seção 5.4 foi feita para 1,8 kgf·cm a 5 V.

## 8.2 Modelo para simulação (EveryCircuit)

Simuladores analógicos como o EveryCircuit não possuem microcontrolador, servo nem módulo joystick em sua biblioteca — apenas fontes, resistores, reativos, chaves, amplificadores operacionais, diodos, transistores, portas lógicas, latches, CIs e medidores. O esquema da Figura 8, portanto, não pode ser digitado nesse tipo de ferramenta. O que se simula é o subsistema de potência, que é justamente onde estão as tensões e correntes de interesse: cada servo é substituído por uma chave em série com um resistor de valor R = 5 V / I, com I retirado da tabela da seção 8.1.

Figura 9 — Modelo equivalente do barramento de 5 V para simulação. O modelo A usa quatro componentes e cabe no limite gratuito do EveryCircuit; o modelo B detalha os quatro servos.

| Elemento | Valor | O que representa |
| --- | --- | --- |
| V1 — fonte de tensão CC | 5 V | Fonte chaveada ideal |
| Rs — resistor | 0,05 Ω (fonte de 5 A) ou 0,083 Ω (3 A) | Regulação de carga da fonte (5 % na corrente nominal) |
| Lf — indutor | 1 µH | Indutância do par de fios da fonte |
| Rf — resistor | 0,08 Ω | 0,5 m de 22 AWG (ida e volta) + um contato de protoboard |
| C1 — capacitor | 1000 µF | Capacitor de desacoplamento do projeto |
| ESR — resistor | 0,15 Ω | Resistência série equivalente do eletrolítico |
| S1–S4 — chaves | — | Ligam e desligam cada servo |
| Resistores de carga | 7,7 / 7,1 / 7,1 / 7,7 Ω | Servos travados (base, ombro, cotovelo, garra) |
| Resistores de carga (alt.) | 18,4 / 13,2 / 15,1 / 16,9 Ω | Mesmos servos em movimento |

Resultados esperados em regime permanente, com os quatro servos ligados: 1,24 A e 4,84 V no barramento com os servos em movimento; 2,53 A e 4,66 V com os quatro travados. Trocando Rs para 0,083 Ω (fonte de 3 A), os mesmos casos dão 4,80 V e 4,59 V — o segundo já bem abaixo do mínimo de 4,8 V do datasheet, o que confirma a escolha da fonte de 5 A feita na seção 8.1.

No transitório, aplicando um degrau de 'em movimento' para 'travado', a tensão mínima do barramento é 4,64 V com C1 e apenas 2,29 V sem ele — neste modelo, que ignora de propósito a capacitância de saída da própria fonte para isolar o efeito de C1. A queda instantânea é dominada pela ESR e não pela capacitância, razão pela qual dois eletrolíticos de 470 µF em paralelo (ESR pela metade) seguram o transitório melhor do que um único de 1000 µF. O script cad/gerar_esquema_everycircuit.py gera a Figura 9 e recalcula todos esses valores.

## 8.3 Fiação

Fiação: o orçamento de queda de tensão é de apenas 200 mV (5,0 V da fonte contra os 4,8 V mínimos do datasheet). Meio metro de jumper 22 AWG conduzindo 2 A já consome 106 mV (ida e volta); recomenda-se 20 AWG ou mais grosso no trecho fonte → protoboard. O elo mais frágil é o contato da protoboard: cada ponto suporta cerca de 1 A, de modo que a entrada da fonte deve ser feita por dois furos em paralelo (ou por um borne parafusado) e os quatro servos devem ser distribuídos ao longo da trilha, nunca no mesmo furo.

# 9. Firmware (Arduino IDE)

Arquivo: firmware/braco_robotico/braco_robotico.ino. Bibliotecas: Servo.h e EEPROM.h (nativas da IDE). Placa: Arduino UNO (o mesmo código compila sem alterações para Nano, Mega 2560 e UNO R4 Minima/WiFi).

## 9.1 Estrutura

Configuração: tabelas de pinos, limites (ANG_MIN/ANG_MAX) e posição de referência (POS_REF) por junta.

Laço de controle (50 Hz): lê os 4 eixos dos joysticks; fora da zona morta (±60 counts) calcula um incremento de ângulo proporcional ao quadrado da deflexão (até VEL_JOY = 2 °/passo = 100 °/s), soma ao alvo da junta dentro dos limites e aproxima a posição atual do alvo a no máximo velMax graus por passo (rampa de velocidade).

Máquina de estados: MANUAL (joysticks) ↔ REPRODUZINDO (percorre as poses gravadas com pausa de 0,5 s em cada uma). Ao parar a reprodução o alvo assume a posição atual, e os joysticks continuam de onde o braço parou, sem saltos.

Botões dos joysticks: SW1 curto = grava pose (LED pisca 3×), SW1 longo ≥ 0,8 s = inicia/para reprodução; SW2 curto = volta à posição de referência (POS_REF, 90° em todas as juntas), SW2 longo = abre/fecha a garra. Debounce por estabilidade (o contato precisa ficar 25 ms sem mudar); estrutura Botao reutilizada para os dois.

Proteção na partida: o centro de cada eixo é medido com os joysticks soltos; o eixo cujo centro fica fora de 512 ± 150 counts ou cujas leituras oscilam mais de 40 counts (alavanca inclinada ao ligar, fio solto ou trocado, módulo sem +5V/GND) é desativado e avisado no Monitor Serial, em vez de levar a junta sozinha até o limite.

Serial: comandos de uma letra para calibração e depuração (p, g, l, r, m, h, a, j, e, c, d, ?, v<n>, s <junta> <ângulo>); 'j' recalibra o centro dos joysticks e 'd' liga o diagnóstico (leitura crua de cada eixo, estado dos botões e tensão da placa a cada 0,5 s). A leitura não bloqueia o laço de controle e aceita qualquer opção de fim de linha do Monitor Serial.

EEPROM: poses salvas com assinatura 0xB4A1 e carregadas automaticamente na partida.

## 9.2 Fluxo de execução

setup(): inicializa serial, botões e LED; escreve a posição de referência em cada servo antes do attach (o primeiro pulso já sai nela) e anexa os servos um a um (150 ms entre eles); espera 0,5 s para os servos chegarem; calibra e confere o centro dos 4 eixos (16 leituras, joysticks soltos); carrega poses da EEPROM e imprime a lista de comandos.

loop(): trata serial e botões a cada iteração; a cada 20 ms executa o passo do modo atual (leJoysticks + avancaParaAlvo, ou passoReproducao), atualiza o LED (sem delay) e, com o diagnóstico ligado, imprime as leituras.

avancaParaAlvo(): para cada junta, move no máximo velMax graus, satura nos limites e escreve nos servos em microssegundos (600 µs + 10 µs/grau, resolução de 0,1°).

## 9.3 Testes e calibração

Sem as peças montadas, carregar o firmware e usar 's <j> <ang>' para verificar o sentido e a faixa de cada servo. Se algo não responder, ligar o diagnóstico ('d'): cada eixo deve ler ≈ 512 parado e ir de ≈ 0 a ≈ 1023 ao mexer, cada botão deve aparecer 'apertado' ao ser pressionado, e a tensão da placa não deve cair quando os servos se movem (se cair, os servos estão sendo alimentados pelo Arduino).

Montar e ajustar ANG_MIN/ANG_MAX de cada junta. O firmware sai com o cotovelo limitado a 40..140° (simétrico, porque o sentido do servo só se conhece agora). Cotovelo: descobrir com 's 2 <ang>' em qual sentido o antebraço dobra sobre o braço; desse lado NÃO passar de 145° (a palma encosta na parede da plataforma a 148°, medido por varredura booleana); do lado 'esticado' pode-se abrir até 20°, ganhando alcance. Ombro: com o ombro além de ≈ 135° e o cotovelo dobrado, o antebraço desce abaixo do plano da mesa e toca o disco da base — evitar a combinação ou reduzir ANG_MAX[1] para 135.

Calibrar a garra: com o horn montado a 75° (dedos paralelos, vão de 4 mm), reduzir o ângulo de 1 em 1 grau ('s 3 74', 's 3 73'...) até as mandíbulas encostarem; anotar esse ângulo em ANG_MIN[3] e usar ≈ 2° acima dele em GARRA_FECHADA (nunca abaixo: o servo fica em travamento). 's 3 110' deve abrir ≈ 57 mm na raiz das mandíbulas.

Verificar o sentido de cada eixo do joystick (inclinar para a direita deve girar a base para a direita etc.); inverter pelo vetor SENTIDO[] se necessário.

Com os joysticks soltos, o braço deve ficar imóvel; se houver deriva, aumentar ZONA_MORTA ou recalibrar com 'j'.

Validar o modo manual (suavidade, ausência de tremor) e o ciclo gravar → reproduzir com 4–6 poses (ex.: pegar e soltar um objeto de 20 g usando SW2 longo para a garra).

Medir a corrente da fonte durante o movimento (multímetro em série na linha +5 V dos servos): esperam-se ≈ 0,5 A em repouso e 1,2–1,9 A com os quatro eixos em movimento sob carga (seção 8.1). Leitura muito acima disso indica servo travado contra um batente; se o Arduino reiniciar, verificar o GND comum e o capacitor C1.

Medir a tensão no barramento dos servos com o braço em esforço: não deve cair abaixo de 4,8 V. Se cair, a fonte está subdimensionada ou os fios de alimentação são finos demais.

# 10. Parâmetros de impressão — Bambu Lab A1

| Parâmetro | Valor | Observação |
| --- | --- | --- |
| Impressora / bico | Bambu Lab A1, bico 0,4 mm | Volume 256 × 256 × 256 mm |
| Material | PLA (Bambu PLA Basic ou similar) | 220 °C bico / 60 °C mesa (mesa PEI texturizada) |
| Perfil de processo | 0.20 mm Standard @BBL A1 | Altura de camada 0,20 mm; 1ª camada 0,20 mm |
| Preenchimento | 15 %, padrão Grid ou Gyroid | Requisito do projeto |
| Paredes / topo / base | 3 perímetros (1,2 mm) / 4 camadas / 3 camadas | Rigidez das chapas de 4 mm |
| Suportes | Desativados | Maior ponte: 23 mm (teto do rasgo do servo na plataforma e na palma); maior balanço: 2,6 mm. As travessas e a palma são impressas EM PÉ sobre a chapa (paredes verticais), e os munhões Ø9 saem na vertical — nenhuma dessas peças precisa de suporte |
| Adesão | Nenhuma (brim de 3 mm opcional na plataforma) | Mesa limpa com álcool isopropílico |
| Compensação de furos (X-Y hole compensation) | 0,10 mm se os furos ficarem justos | Furos Ø1,5–1,9 tendem a encolher em FDM |
| Orientação | Conforme os STL (face plana para baixo) | Ver Figura 2 e tabela da seção 5.2 |
| Fluxo de trabalho | STL → Bambu Studio (ou MakerWorld) → fatiar → enviar por Wi-Fi/SD |  |

# 11. Cronograma sugerido e riscos

| Semana | Atividade | Entrega |
| --- | --- | --- |
| 1 | Compra dos componentes; revisão dos modelos no Tinkercad | Projetos Tinkercad + STL |
| 2 | Impressão das 11 peças (≈ 7 h, incluindo as duas opções de garra) e ajustes de encaixe (munhões e bolsos) | Peças impressas |
| 3 | Montagem mecânica + circuito na protoboard | Protótipo montado |
| 4 | Firmware, calibração dos limites e testes de pega | Vídeo de demonstração + relatório final |

Risco — furos apertados: usar compensação de furos de 0,1 mm ou alargar com broca de 1,8/3,5 mm.

Risco — servo sem torque: verificar tensão da fonte sob carga; trocar SG90 por MG90S no ombro/cotovelo.

Risco — horn folgado no bolso: aplicar uma gota de cola quente no bolso além dos parafusos.

Risco — reset do Arduino: GND comum, capacitor C1 e nunca alimentar servos pela USB.

Risco — joystick com deriva (braço se move sozinho): ligar o sistema com os joysticks soltos (calibração do centro), aumentar ZONA_MORTA ou usar o comando 'j'.

# 12. Referências

Tinkercad — https://www.tinkercad.com/dashboard

Bambu Lab A1 — especificações técnicas e Bambu Studio — https://bambulab.com/en/a1

Arduino — referência da biblioteca Servo — https://www.arduino.cc/reference/en/libraries/servo/

TowerPro — folha de dados do micro-servo SG90 / MG90S (corpo 22,8 × 12,2 mm; torque de travamento 1,8 kgf·cm a 4,8 V para ambos; MG90S 2,2 kgf·cm a 6 V; pulso 500–2400 µs).

Trimesh + Manifold (modelagem CSG em Python) — https://trimesh.org

NISE, N. S. Engenharia de Sistemas de Controle. 7. ed. LTC, 2017 (fundamentos de atuadores e controle).

# Apêndice A — Código-fonte completo (braco_robotico.ino)

/*

* ============================================================================

*  BRAÇO ROBÓTICO 4 GDL — Sistemas Embarcados (FAESA – Engenharia da Computação)

*  Plataforma: Arduino UNO R3 (ATmega328P) — Arduino IDE 2.x

*              (compila também para Nano, Mega 2560 e UNO R4 Minima/WiFi sem alterações)

*  Atuadores : 4 micro-servos SG90/MG90S  (base, ombro, cotovelo, garra)

*  Comando   : 2 módulos joystick analógico KY-023 (2 eixos + botão cada)

*  Bibliotecas: Servo.h e EEPROM.h (já vêm com a Arduino IDE — não é preciso instalar nada)

* ----------------------------------------------------------------------------

*  MAPA DE PINOS

*    D3  -> sinal servo S1 (base)          JOYSTICK 1:  VRx -> A0 (base)

*    D5  -> sinal servo S2 (ombro)                      VRy -> A1 (ombro)

*    D6  -> sinal servo S3 (cotovelo)                   SW  -> D2 (gravar / reproduzir)

*    D9  -> sinal servo S4 (garra)         JOYSTICK 2:  VRx -> A2 (garra)

*    D13 -> LED de status (LED da placa)                VRy -> A3 (cotovelo)

*                                                       SW  -> D4 (volta a referencia; longo = garra)

*    Joysticks: +5V e GND do Arduino. Servos: fonte externa 5 V / 5 A (GND comum!)

* ----------------------------------------------------------------------------

*  CONTROLE

*    O joystick volta sozinho ao centro, por isso o comando é INCREMENTAL (velocidade):

*    inclinar o eixo move a junta na direção correspondente, tanto mais rápido quanto

*    maior a inclinação (curva quadrática para precisão perto do centro); soltar = para.

*    O centro de cada eixo é calibrado na partida (não toque nos joysticks ao ligar).

*    Um eixo que na partida não lê perto do meio da faixa (alavanca inclinada, fio solto, módulo sem

*    +5V) é DESATIVADO e avisado no Monitor Serial — sem isso a junta correria sozinha até o limite.

*  MODOS

*    MANUAL      : joysticks comandam as juntas.

*    REPRODUZINDO: percorre ciclicamente as poses gravadas (até 16).

*  BOTÕES

*    SW1 curto = grava a pose atual      SW1 longo (> 0,8 s) = inicia/para a reprodução

*    SW2 curto = VOLTA À POSIÇÃO DE REFERÊNCIA (POS_REF, todas as juntas em 90°)

*    SW2 longo (> 0,8 s) = abre/fecha a garra

*    (garra: 74° ≈ fechada, 110° = aberta — valores nominais, calibrar; os dedos se tocam em ~72,5°)

*    A garra é montada sob a palma, com as engrenagens de eixo vertical: com o antebraço na horizontal as

*    mandíbulas fecham num PLANO HORIZONTAL (o braço agarra o objeto pelos lados, apoiado na mesa).

*    Há dois pares de dedos intercambiáveis (mandíbula plana e mandíbula em V, auto-centrante para

*    cilindros e esferas em pé). Os dois têm o mesmo ângulo de toque, então nada muda aqui na troca.

*  COMANDOS SERIAIS (115200 bps, qualquer opção de fim de linha) — calibração e depuração:

*    p  imprime posições      g  grava pose        l  limpa poses       r  reproduz/para

*    m  manual (para)         h  pos. de referência a  abre/fecha garra  j  recalibra centro dos joysticks

*    e  salva poses na EEPROM c  carrega da EEPROM v <n> velocidade máx. (1..10 °/passo)

*    s <j> <ang>  move a junta j (0..3) para <ang> graus

*    d  diagnóstico liga/desliga (leituras cruas dos joysticks, botões e tensão da placa a cada 0,5 s)

*    ?  lista os comandos

* ----------------------------------------------------------------------------

*  REVISÃO 2026-10-20 (mesmos pinos, botões, comandos, limites e formato da EEPROM da versão anterior)

*    - constante do LED renomeada para PIN_LED_STATUS: no UNO R4 (e em outras placas) PIN_LED já é uma

*      macro da própria placa e a linha "const uint8_t PIN_LED = 13;" não compilava

*    - servos escritos ANTES do attach (o 1º pulso já sai na referência) e joysticks calibrados só

*      depois que os servos param (a corrente de partida não entra na leitura do centro)

*    - calibração confere cada eixo: centro fora de 512 ± 150 ou leitura instável -> eixo desativado + aviso

*    - debounce dos botões por estabilidade (25 ms) e piscar do LED sem delay()

*    - leitura serial sem String e sem bloqueio; aceita "Nenhum final de linha", NL, CR ou NL e CR

*    - comandos 'd' (diagnóstico) e '?' (ajuda); a lista de comandos aparece na partida

*    - pulso escrito em microssegundos (passo de 0,1° em vez de 1°: movimento lento sem "degraus")

*    - reprodução protegida contra lista de poses vazia/encurtada; pose gravada com arredondamento

* ============================================================================

*/

#include <Servo.h>

#include <EEPROM.h>

// ------------------------------------------------------------ configuração

const uint8_t  N_JUNTAS       = 4;

const uint8_t  PIN_SW1        = 2;      // botão do joystick 1

const uint8_t  PIN_SW2        = 4;      // botão do joystick 2

const uint8_t  PIN_LED_STATUS = 13;     // LED da placa (D13)

const uint32_t SERIAL_BPS     = 115200; // configure o Monitor Serial com a MESMA velocidade

const uint16_t PERIODO_MS     = 20;     // período do laço de controle (50 Hz = período do PWM dos servos)

const uint16_t TOQUE_LONGO_MS = 800;

const uint16_t DEBOUNCE_MS    = 25;     // o contato do botão precisa ficar estável esse tempo

const uint8_t  MAX_POSES      = 16;

const uint16_t PAUSA_POSE_MS  = 500;    // parada em cada pose durante a reprodução

const uint16_t EEPROM_MAGIC   = 0xB4A1; // assinatura para validar dados na EEPROM

const int      ZONA_MORTA     = 60;     // counts do ADC (~6 %) ignorados em torno do centro do joystick

const float    VEL_JOY        = 2.0f;   // graus por passo com o joystick no fim de curso (2 °/20 ms = 100 °/s)

const int      CENTRO_TOL     = 150;    // na calibração o centro tem de cair em 512 ± 150 counts...

const int      RUIDO_MAX      = 40;     // ...e as 16 leituras não podem variar mais que isso (pino solto "flutua")

const uint16_t PULSO_MIN_US   = 600;    // pulso de 0°   (SG90/MG90S aceitam 500..2400 µs; 2500 forçava o batente)

const uint16_t PULSO_MAX_US   = 2400;   // pulso de 180°

// limites mecânicos (graus do servo) — AJUSTE NA CALIBRAÇÃO (seção 9 do relatório). Valores nominais:

//   base     : 5..175 — nunca 0/180 (extremos da faixa de pulso = batente interno do servo, zumbido e aquecimento)

//   ombro    : 15..165 — com o ombro > ~45° e o antebraço apontando para baixo a garra passa do plano da mesa:

//              não há batente mecânico, o operador (ou a base elevada) evita

//   cotovelo : 40..140 — dobrando o antebraço sobre o braço, a PALMA da garra encosta na parede da plataforma

//              a partir de 148° (varredura booleana; no braço em si só toca a 160°). Como o sentido do servo só

//              se conhece na calibração, o limite é simétrico: depois de calibrar, o lado "esticado" pode ir a

//              20° e o lado "dobrado" NUNCA deve passar de 145°

//   garra    : 72..110 — as mandíbulas se tocam em ~72,5° (horn montado a 75° = dedos paralelos); abaixo disso

//              o servo fica em travamento (stall) permanente

//                                   base   ombro  cotovelo garra

const uint8_t ANG_MIN[N_JUNTAS]  = {   5,    15,    40,    72 };

const uint8_t ANG_MAX[N_JUNTAS]  = { 175,   165,   140,   110 };

// POSIÇÃO DE REFERÊNCIA (pose de repouso, também chamada de "home"): é onde o braço é inicializado no

// setup() e para onde ele volta sempre que se aperta o botão do joystick 2 (toque curto) ou se envia 'h'.

// Todas as juntas em 90°, o meio da faixa útil de cada servo, porque:

//   base     90° : centro do curso (5..175) -> mesmo alcance para os dois lados

//   ombro    90° : braço na VERTICAL -> braço de alavanca ~0 e torque mínimo no servo mais carregado

//   cotovelo 90° : antebraço perpendicular ao braço -> longe dos 148° em que a palma encosta na

//                  plataforma e longe do fim de curso esticado

//   garra    90° : meio curso (74..110), ~30 mm de vão -> não aperta o objeto nem fecha contra si mesma

// É também a pose em que os horns dos servos são encaixados na montagem (manual de montagem, etapa 7):

// mudar estes valores obriga a remontar os horns, não é só mexer no código.

// Nesta pose o modelo mede 165 mm de altura e 119 mm de alcance horizontal (cad/mapa_angulos.json).

const uint8_t POS_REF[N_JUNTAS]  = {  90,    90,    90,    90 };

const uint8_t PIN_SERVO[N_JUNTAS] = { 3, 5, 6, 9 };

const uint8_t PIN_EIXO[N_JUNTAS]  = { A0, A1, A3, A2 };   // J1-VRx, J1-VRy, J2-VRy, J2-VRx

const int8_t  SENTIDO[N_JUNTAS]   = { 1, 1, 1, 1 };       // troque para -1 para inverter o sentido de um eixo

const char*   NOME[N_JUNTAS]      = { "base", "ombro", "cotovelo", "garra" };

const char*   NOME_EIXO[N_JUNTAS] = { "A0 (J1-VRx)", "A1 (J1-VRy)", "A3 (J2-VRy)", "A2 (J2-VRx)" };

const uint8_t GARRA = 3;

const uint8_t GARRA_FECHADA = 74, GARRA_ABERTA = 110;   // 74 ≈ 2 mm de vão; 110 ≈ 57 mm. Calibrar (seção 9.3)

// ------------------------------------------------------------ tipos e estado

// (todos os tipos vêm antes da primeira função: a Arduino IDE gera os protótipos no topo do arquivo)

enum Modo : uint8_t { MANUAL, REPRODUZINDO };

struct Botao {

uint8_t  pino;

bool     bruto;            // última leitura crua (true = apertado)

bool     estavel;          // estado depois do debounce

bool     longoDisparado;   // o toque longo já foi tratado neste aperto

uint32_t tMudanca;         // instante da última mudança da leitura crua

uint32_t tInicio;          // instante em que o aperto (já filtrado) começou

};

Servo   servo[N_JUNTAS];

float   posAtual[N_JUNTAS];             // posição comandada (graus, com casas decimais para suavizar)

float   alvo[N_JUNTAS];                 // posição desejada

int     centro[N_JUNTAS];               // leitura do ADC com o joystick em repouso (calibrada na partida)

bool    eixoAtivo[N_JUNTAS];            // false = eixo reprovado na calibração (ignorado até o próximo 'j')

float   velMax = 3.0f;                  // graus por passo (3 °/20 ms = 150 °/s) — usado em referência / reprodução / comando s

Modo    modo   = MANUAL;

uint8_t  poses[MAX_POSES][N_JUNTAS];

uint8_t  nPoses = 0;

uint8_t  poseAtual = 0;

uint32_t tPausaPose = 0;                // != 0: chegou na pose e está parado nela desde esse instante

Botao sw1 = { PIN_SW1, false, false, false, 0, 0 }, sw2 = { PIN_SW2, false, false, false, 0, 0 };

uint8_t  piscadasLed = 0;               // meias-piscadas que faltam (confirmação de pose gravada)

uint32_t tPiscaLed = 0;

char     linha[32];                     // comando serial em montagem

uint8_t  nLinha = 0;

uint32_t tUltimoCaractere = 0;

bool     diagnostico = false;

uint32_t tDiagnostico = 0;

// ------------------------------------------------------------ utilidades

static float limita(float v, float lo, float hi) { return v < lo ? lo : (v > hi ? hi : v); }

// graus (com fração) -> microssegundos; mesma escala do Servo.write() com attach(pino, 600, 2400)

void escreveServo(uint8_t j) {

float us = PULSO_MIN_US + posAtual[j] * ((PULSO_MAX_US - PULSO_MIN_US) / 180.0f);

servo[j].writeMicroseconds((int)(us + 0.5f));

}

void aplicaServos() {

for (uint8_t j = 0; j < N_JUNTAS; j++) escreveServo(j);

}

// aproxima posAtual de alvo respeitando a velocidade máxima -> movimentos suaves, sem "trancos"

bool avancaParaAlvo() {

bool chegou = true;

for (uint8_t j = 0; j < N_JUNTAS; j++) {

float d = alvo[j] - posAtual[j];

if (fabs(d) > velMax) { posAtual[j] += (d > 0 ? velMax : -velMax); chegou = false; }

else                  { posAtual[j] = alvo[j]; }

posAtual[j] = limita(posAtual[j], ANG_MIN[j], ANG_MAX[j]);

}

aplicaServos();

return chegou;

}

// lê 16 amostras de cada eixo com os joysticks soltos; reprova o eixo cujo "centro" não está no meio da

// faixa (alavanca inclinada ao ligar, fio solto/trocado, módulo sem +5V/GND) ou cuja leitura oscila (pino

// analógico sem nada ligado). Eixo reprovado fica parado: é melhor do que a junta disparar sozinha.

void calibraJoysticks() {

uint8_t reprovados = 0;

Serial.print(F("Centro dos joysticks:"));

for (uint8_t j = 0; j < N_JUNTAS; j++) {

long soma = 0; int menor = 1023, maior = 0;

for (uint8_t k = 0; k < 16; k++) {

int v = analogRead(PIN_EIXO[j]);

soma += v;

if (v < menor) menor = v;

if (v > maior) maior = v;

delay(2);

}

centro[j] = soma / 16;

int desvio = centro[j] - 512;

eixoAtivo[j] = (desvio >= -CENTRO_TOL && desvio <= CENTRO_TOL && maior - menor <= RUIDO_MAX);

if (!eixoAtivo[j]) reprovados++;

Serial.print(' '); Serial.print(centro[j]);

if (!eixoAtivo[j]) Serial.print(F("(DESATIVADO)"));

}

Serial.println();

if (!reprovados) return;

for (uint8_t j = 0; j < N_JUNTAS; j++) {

if (eixoAtivo[j]) continue;

Serial.print(F("ATENCAO: eixo ")); Serial.print(NOME_EIXO[j]); Serial.print(F(" -> ")); Serial.print(NOME[j]);

Serial.print(F(" leu ")); Serial.print(centro[j]); Serial.println(F(" (esperado ~512). Eixo desativado."));

}

Serial.println(F("  Causas: alavanca inclinada ao ligar, fio solto/trocado ou joystick sem +5V/GND."));

Serial.println(F("  Solte os joysticks e envie 'j' para recalibrar; 'd' mostra as leituras cruas."));

}

// controle incremental: deflexão do joystick -> incremento de ângulo por passo

void leJoysticks() {

for (uint8_t j = 0; j < N_JUNTAS; j++) {

if (!eixoAtivo[j]) continue;

int d = analogRead(PIN_EIXO[j]) - centro[j];                       // ~-512..+511 em torno do centro

int ad = d < 0 ? -d : d;

if (ad < ZONA_MORTA) continue;                                     // dentro da zona morta: não move

float n = (ad - ZONA_MORTA) / (512.0f - ZONA_MORTA);               // 0..1

n = limita(n, 0.0f, 1.0f);

float inc = VEL_JOY * n * n * (d > 0 ? 1 : -1) * SENTIDO[j];       // curva quadrática: fino perto do centro

alvo[j] = limita(alvo[j] + inc, ANG_MIN[j], ANG_MAX[j]);

}

}

void imprimePosicoes() {

Serial.print(F("modo=")); Serial.print(modo == MANUAL ? F("MANUAL") : F("REPRODUZINDO"));

Serial.print(F(" poses=")); Serial.print(nPoses);

for (uint8_t j = 0; j < N_JUNTAS; j++) {

Serial.print(F("  ")); Serial.print(NOME[j]); Serial.print('='); Serial.print((int)(posAtual[j] + 0.5f));

}

Serial.println();

}

void imprimeAjuda() {

Serial.println(F("Comandos (Monitor Serial a 115200, qualquer fim de linha):"));

Serial.println(F("  p  posicoes          g  grava pose         l  limpa poses        r  reproduz/para"));

Serial.println(F("  m  modo manual       h  pos. referencia    a  abre/fecha garra   j  recalibra joysticks"));

Serial.println(F("  e  salva na EEPROM   c  carrega da EEPROM  d  diagnostico on/off ?  esta ajuda"));

Serial.println(F("  v <1..10>  velocidade maxima (graus/20 ms)    s <junta 0..3> <angulo>  move uma junta"));

Serial.println(F("Botoes: SW1 curto = grava | SW1 longo = reproduz/para | SW2 curto = referencia | SW2 longo = garra"));

}

// tensão de alimentação do próprio Arduino, medida contra a referência interna de 1,1 V (±10 %).

// Se ela afunda quando os servos se mexem, os servos estão puxando corrente da placa: confira a fonte externa

// e o GND comum. Só nos AVR clássicos (UNO, Nano, Mega); nas outras placas devolve 0 (não medido).

long leVccMilivolts() {

#if defined(__AVR_ATmega328P__) || defined(__AVR_ATmega168__) || defined(__AVR_ATmega2560__) || \

defined(__AVR_ATmega1280__) || defined(__AVR_ATmega32U4__)

#if defined(MUX5)                                              // Mega / Leonardo: canal da referência = 011110

ADCSRB &= ~_BV(MUX5);

ADMUX = _BV(REFS0) | _BV(MUX4) | _BV(MUX3) | _BV(MUX2) | _BV(MUX1);

#else                                                          // UNO / Nano: canal da referência = 1110

ADMUX = _BV(REFS0) | _BV(MUX3) | _BV(MUX2) | _BV(MUX1);

#endif

delay(2);                                                    // a referência de 1,1 V precisa assentar

ADCSRA |= _BV(ADSC);

while (ADCSRA & _BV(ADSC)) {}

uint16_t adc = ADC;

return adc ? 1125300L / adc : 0;                             // 1,1 V × 1023 × 1000

#else

return 0;

#endif

}

void imprimeDiagnostico() {

if (millis() - tDiagnostico < 500) return;

tDiagnostico = millis();

Serial.print(F("diag:"));

for (uint8_t j = 0; j < N_JUNTAS; j++) {

Serial.print(' '); Serial.print(NOME[j]); Serial.print('['); Serial.print(NOME_EIXO[j][0]); Serial.print(NOME_EIXO[j][1]);

Serial.print(F("]=")); Serial.print(analogRead(PIN_EIXO[j]));

Serial.print('/'); Serial.print(centro[j]);

if (!eixoAtivo[j]) Serial.print(F("(OFF)"));

}

Serial.print(F("  SW1=")); Serial.print(digitalRead(PIN_SW1) == LOW ? F("apertado") : F("solto"));

Serial.print(F(" SW2=")); Serial.print(digitalRead(PIN_SW2) == LOW ? F("apertado") : F("solto"));

long vcc = leVccMilivolts();

if (vcc) { Serial.print(F("  Vcc~")); Serial.print(vcc / 1000.0, 2); Serial.print('V'); }

Serial.println();

}

void piscaLed(uint8_t vezes) { piscadasLed = 2 * vezes; tPiscaLed = millis(); }

// LED: aceso = MANUAL, piscando = REPRODUZINDO; pisca rápido 3× ao gravar uma pose

void atualizaLed() {

if (piscadasLed) {

if (millis() - tPiscaLed >= 60) { tPiscaLed = millis(); piscadasLed--; }

digitalWrite(PIN_LED_STATUS, (piscadasLed & 1) ? LOW : HIGH);

} else if (modo == REPRODUZINDO) {

digitalWrite(PIN_LED_STATUS, ((millis() / 250) % 2) ? HIGH : LOW);

} else {

digitalWrite(PIN_LED_STATUS, HIGH);

}

}

void gravaPose() {

if (nPoses >= MAX_POSES) { Serial.println(F("Memoria de poses cheia (16).")); return; }

for (uint8_t j = 0; j < N_JUNTAS; j++) poses[nPoses][j] = (uint8_t)(posAtual[j] + 0.5f);

nPoses++;

Serial.print(F("Pose gravada #")); Serial.println(nPoses);

piscaLed(3);

}

void iniciaReproducao() {

if (nPoses == 0) { Serial.println(F("Nenhuma pose gravada.")); return; }

modo = REPRODUZINDO; poseAtual = 0; tPausaPose = 0;

Serial.println(F("Reproduzindo sequencia (SW1 longo, 'r' ou 'm' para parar)."));

}

void pararReproducao() {

modo = MANUAL;

for (uint8_t j = 0; j < N_JUNTAS; j++) alvo[j] = posAtual[j];         // joysticks continuam de onde parou

Serial.println(F("Reproducao parada. Modo MANUAL."));

}

// volta todas as juntas para a posição de referência, no mesmo ritmo controlado da reprodução

// (velMax graus por passo). limita() protege contra uma POS_REF editada fora dos limites calibrados.

void vaiParaReferencia() {

modo = MANUAL;

for (uint8_t j = 0; j < N_JUNTAS; j++) alvo[j] = limita(POS_REF[j], ANG_MIN[j], ANG_MAX[j]);

Serial.print(F("Voltando para a posicao de referencia:"));

for (uint8_t j = 0; j < N_JUNTAS; j++) { Serial.print(' '); Serial.print((int)alvo[j]); }

Serial.println(F(" graus."));

}

void alternaGarra() {

if (modo == REPRODUZINDO) pararReproducao();                  // senão a reprodução sobrescreve o alvo

bool aberta = alvo[GARRA] > (GARRA_FECHADA + GARRA_ABERTA) / 2;

alvo[GARRA] = aberta ? GARRA_FECHADA : GARRA_ABERTA;

Serial.println(aberta ? F("Garra: fechando") : F("Garra: abrindo"));

}

// ------------------------------------------------------------ EEPROM (poses persistentes)

// formato: assinatura (2 bytes) | nPoses (1 byte) | nPoses × 4 ângulos — o mesmo da versão anterior

void salvaEEPROM() {

int a = 0;

EEPROM.put(a, EEPROM_MAGIC); a += sizeof(EEPROM_MAGIC);

EEPROM.put(a, nPoses);       a += sizeof(nPoses);

for (uint8_t i = 0; i < nPoses; i++)

for (uint8_t j = 0; j < N_JUNTAS; j++) EEPROM.update(a++, poses[i][j]);

Serial.print(F("Salvo na EEPROM: ")); Serial.print(nPoses); Serial.println(F(" poses."));

}

bool carregaEEPROM() {

int a = 0; uint16_t magic; uint8_t n;

EEPROM.get(a, magic); a += sizeof(magic);

if (magic != EEPROM_MAGIC) return false;

EEPROM.get(a, n); a += sizeof(n);

if (n > MAX_POSES) return false;

for (uint8_t i = 0; i < n; i++)

for (uint8_t j = 0; j < N_JUNTAS; j++) poses[i][j] = EEPROM.read(a++);

nPoses = n;

Serial.print(F("EEPROM: ")); Serial.print(nPoses); Serial.println(F(" poses carregadas."));

return true;

}

// ------------------------------------------------------------ botões (toque curto / longo, com debounce)

// retorna 1 = toque curto (ao soltar), 2 = toque longo (ao completar 0,8 s apertado), 0 = nada

uint8_t leBotao(Botao &b) {

uint32_t agora = millis();

bool leitura = (digitalRead(b.pino) == LOW);                 // INPUT_PULLUP: apertado = LOW

if (leitura != b.bruto) { b.bruto = leitura; b.tMudanca = agora; }

if (b.bruto != b.estavel && agora - b.tMudanca >= DEBOUNCE_MS) {

b.estavel = b.bruto;

if (b.estavel) { b.tInicio = agora; b.longoDisparado = false; }

else if (!b.longoDisparado) return 1;

}

if (b.estavel && !b.longoDisparado && agora - b.tInicio >= TOQUE_LONGO_MS) {

b.longoDisparado = true; return 2;

}

return 0;

}

void trataBotoes() {

uint8_t e1 = leBotao(sw1), e2 = leBotao(sw2);

if (e1 == 2)      { if (modo == REPRODUZINDO) pararReproducao(); else iniciaReproducao(); }

else if (e1 == 1) { if (modo == REPRODUZINDO) pararReproducao(); else gravaPose(); }

// toque curto no botão do joystick 2 = volta à posição de referência (vaiParaReferencia() já devolve

// o modo para MANUAL, por isso não precisa de pararReproducao() antes)

if (e2 == 1)      vaiParaReferencia();

else if (e2 == 2) alternaGarra();

}

// ------------------------------------------------------------ comandos seriais

// lê um número inteiro a partir de *p (pula espaços); devolve false se não houver número

bool leInteiro(char *&p, long &valor) {

char *fim;

valor = strtol(p, &fim, 10);

if (fim == p) return false;

p = fim;

return true;

}

void executaComando() {

linha[nLinha] = '\0';

nLinha = 0;

char *p = linha;

while (*p == ' ' || *p == '\t') p++;

if (*p == '\0') return;

char c = *p++;

if (c >= 'A' && c <= 'Z') c += 'a' - 'A';                    // aceita maiúsculas

long a, b;

switch (c) {

case 'p': imprimePosicoes(); break;

case 'g': gravaPose(); break;

case 'l': nPoses = 0; if (modo == REPRODUZINDO) pararReproducao(); Serial.println(F("Poses apagadas.")); break;

case 'r': if (modo == REPRODUZINDO) pararReproducao(); else iniciaReproducao(); break;

case 'm': if (modo == REPRODUZINDO) pararReproducao(); else Serial.println(F("Modo MANUAL (joysticks).")); break;

case 'h': vaiParaReferencia(); break;

case 'a': alternaGarra(); break;

case 'j': calibraJoysticks(); break;

case 'e': salvaEEPROM(); break;

case 'c': if (!carregaEEPROM()) Serial.println(F("EEPROM sem dados validos.")); break;

case 'd':

diagnostico = !diagnostico; tDiagnostico = 0;

Serial.println(diagnostico ? F("Diagnostico LIGADO (eixo=leitura/centro). 'd' desliga.") : F("Diagnostico desligado."));

break;

case 'v':

if (leInteiro(p, a) && a >= 1 && a <= 10) velMax = a;

else Serial.println(F("Uso: v <1..10>"));

Serial.print(F("velMax=")); Serial.println(velMax);

break;

case 's':                                                  // s <junta> <angulo>

if (leInteiro(p, a) && leInteiro(p, b) && a >= 0 && a < N_JUNTAS && b >= 0 && b <= 180) {

if (modo == REPRODUZINDO) pararReproducao();

alvo[a] = limita(b, ANG_MIN[a], ANG_MAX[a]);

Serial.print(NOME[a]); Serial.print(F(" -> ")); Serial.print((int)alvo[a]);

if (alvo[a] != b) { Serial.print(F(" (limitado a ")); Serial.print(ANG_MIN[a]); Serial.print(F("..")); Serial.print(ANG_MAX[a]); Serial.print(')'); }

Serial.println();

} else Serial.println(F("Uso: s <junta 0..3> <angulo 0..180>   ex.: s 3 75"));

break;

case '?': imprimeAjuda(); break;

default: Serial.print(F("Comando desconhecido: ")); Serial.println(c); imprimeAjuda();

}

}

// junta os caracteres até o fim de linha (NL ou CR). Com o Monitor Serial em "Nenhum final de linha" o

// comando é executado quando a serial fica 100 ms em silêncio. Não bloqueia o laço de controle.

void trataSerial() {

while (Serial.available()) {

char ch = Serial.read();

tUltimoCaractere = millis();

if (ch == '\n' || ch == '\r') { executaComando(); continue; }

if (nLinha < sizeof(linha) - 1) linha[nLinha++] = ch;

}

if (nLinha && millis() - tUltimoCaractere > 100) executaComando();

}

// ------------------------------------------------------------ reprodução de sequência

void passoReproducao() {

if (nPoses == 0) { pararReproducao(); return; }

if (tPausaPose) {                                            // parado na pose por PAUSA_POSE_MS

if (millis() - tPausaPose < PAUSA_POSE_MS) return;

tPausaPose = 0;

poseAtual++;

}

if (poseAtual >= nPoses) poseAtual = 0;                      // fim da lista (ou lista recarregada mais curta)

// limita a pose aos limites atuais: uma pose gravada antes de recalibrar ANG_MIN/ANG_MAX (ou lida de uma

// EEPROM antiga) deixaria alvo fora da faixa e avancaParaAlvo() nunca "chegaria" -> reprodução congelada

for (uint8_t j = 0; j < N_JUNTAS; j++) alvo[j] = limita(poses[poseAtual][j], ANG_MIN[j], ANG_MAX[j]);

if (avancaParaAlvo()) tPausaPose = millis();

}

// ------------------------------------------------------------ setup / loop

void setup() {

Serial.begin(SERIAL_BPS);

uint32_t t0 = millis();

while (!Serial && millis() - t0 < 2000) {}                   // placas com USB nativo (UNO R4, Leonardo)

pinMode(PIN_SW1, INPUT_PULLUP);

pinMode(PIN_SW2, INPUT_PULLUP);

pinMode(PIN_LED_STATUS, OUTPUT);

digitalWrite(PIN_LED_STATUS, LOW);

Serial.println(F("\nBraco robotico 4 GDL (joysticks) - iniciando..."));

for (uint8_t j = 0; j < N_JUNTAS; j++) {

posAtual[j] = alvo[j] = limita(POS_REF[j], ANG_MIN[j], ANG_MAX[j]);

escreveServo(j);                                           // AVR: o 1º pulso já sai na referência

servo[j].attach(PIN_SERVO[j], PULSO_MIN_US, PULSO_MAX_US);

escreveServo(j);                                           // outras placas só aceitam a escrita após o attach

delay(150);                                                // liga os servos em sequência (pico de corrente menor)

}

delay(500);                                                  // espera os servos chegarem antes de ler os joysticks

calibraJoysticks();                                          // joysticks devem estar soltos (centro)

carregaEEPROM();

Serial.println(F("Pronto."));

imprimeAjuda();

imprimePosicoes();

}

void loop() {

static uint32_t tUltimo = 0;

trataSerial();

trataBotoes();

uint32_t agora = millis();

if (agora - tUltimo < PERIODO_MS) return;                    // laço de controle a 50 Hz

// se um bloqueio longo atrasou vários períodos, ressincroniza em vez de executar os ciclos perdidos em

// rajada (que somaria vários incrementos do joystick num único salto)

tUltimo = (agora - tUltimo > 3UL * PERIODO_MS) ? agora : tUltimo + PERIODO_MS;

if (modo == REPRODUZINDO) passoReproducao();

else { leJoysticks(); avancaParaAlvo(); }                    // MANUAL: joysticks incrementam o alvo

atualizaLed();

if (diagnostico) imprimeDiagnostico();

}

# Apêndice B — Estrutura de arquivos do projeto

Braço Mecânico/

├── Detalhes.txt                      enunciado do projeto

├── README.md                         guia rápido

├── CLAUDE.md                         memória de desenvolvimento e revisão (decisões, cotas, pendências)

├── cad/

│   ├── gerar_pecas.py                modelagem paramétrica (gera STL, montagem e imagens)

│   ├── verificacao.py                varreduras de colisão, engrenagens, envelope e torque

│   ├── gerar_esquema.py              esquema elétrico

│   └── pecas_info.json               dimensões/massa/tempo de cada peça

├── STL/

│   ├── 01_base_fixa.stl … 11_garra_v_dedo_livre.stl  uma peça por arquivo (orientação de impressão)

│   └── montagem_completa.stl         protótipo montado

├── imagens/                          montagem_*.png, pecas_impressao.png, suporte_joysticks.png, esquema_eletrico.png

├── firmware/braco_robotico/braco_robotico.ino        código para o Arduino IDE

└── relatorio/

├── gerar_relatorio.py            gera este documento

├── parafusos.py                  dados da lista de fixadores (usada aqui e no documento à parte)

├── gerar_lista_parafusos.py      gera Lista_Parafusos_Fixadores.docx

├── Lista_Parafusos_Fixadores.docx

└── Relatorio_Braco_Robotico.docx

# Apêndice C — Lista de parafusos e fixadores (lista de compras à parte)

Dimensionada pelos furos das peças e pelos empilhamentos de montagem. Também entregue como documento separado (relatorio/Lista_Parafusos_Fixadores.docx).

| # | Especificação (modelo) | Necess. | Comprar | Onde é usado | Furo / empilhamento | Material | R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Parafuso autoatarraxante PA 2,0 × 8 mm, cabeça panela Phillips (ponta aguda) | 8 | 20 (pacote) | Fixação dos 4 servos nos rasgos (2 por flange). Os 2 parafusos de fixação que vêm no kit de cada servo servem | Furos-piloto Ø1,7 na peça (85 % do Ø2,0: o PLA faz a rosca). Empilhamento: 2,5 mm da aba do servo + 3–4 mm de chapa | Aço carbono zincado (branco ou preto) | 6 |
| 1b | Parafuso autoatarraxante PA 2,0 × 6 mm (central do horn) + arruela M2 Ø2,2 × Ø5 × 0,3 mm | 4 | 10 | Parafuso central dos 4 horns (plataforma, braço, antebraço e dedo motriz), rosqueado no furo cego do eixo estriado do servo. A arruela apoia a cabeça na chapa | Furo passante Ø2,6 no elo. Aperto real: 2,0 mm de chapa sobre o horn + ≈ 0,8 mm do topo do horn acima do eixo = 2,8 mm; sobram 3,2 mm para o furo cego do eixo (profundidade típica 3–5 mm, varia por fabricante). ANTES DE MONTAR: rosquear o parafuso no eixo sem a peça e medir quanto entra; se entrar ≥ 5 mm, o PA 2,0 × 8 do item 1 também serve; se entrar < 3 mm, usar o parafuso do próprio kit (≈ 5 mm) — um parafuso comprido demais bate no fundo e não aperta | Aço carbono zincado | 3 |
| 2 | Micro parafuso autoatarraxante PA 1,7 × 6 mm (alternativa: 1,5 × 6), cabeça panela Phillips | 14 | 50 (kit de micro parafusos) | Prendem os horns dentro dos bolsos: 4 × plataforma (horn em cruz), 4 × braço, 4 × antebraço (horn duplo), 2 × dedo motriz (horn simples) | Furos-piloto Ø1,5 na peça, através dos furos Ø1,3–1,5 dos braços do horn (se necessário, alargar o horn com broca de 1,5 mm) | Aço zincado ou oxidado preto | 12 |
| 3 | Parafuso M3 × 25 mm, cabeça panela Phillips ou cilíndrica Allen (rosca total) | 1 | 2 | Pino/eixo da engrenagem livre da garra | Ø3,4 na palma e no dedo livre. Empilhamento: palma 4 + ressalto/engrenagem 14,8 + 2 arruelas 1,0 + porca autotravante 4,0 ≈ 24 mm | Aço inox A2 (superfície lisa = menos atrito na engrenagem) | 2 |
| 3b | Parafuso M3 × 10 mm, cabeça panela Phillips (rosqueia direto no PLA) | 4 | 6 | Amarram as duas chapas de cada elo: 2 na travessa do braço (04_braco_livre → 03_braco_motriz) e 2 na palma do antebraço (06_antebraco_livre → 05_antebraco_motriz). São eles que fecham a forquilha — sem eles as chapas abrem | Passante Ø3,4 na chapa motriz + furo-piloto Ø2,5 × 8 mm no reforço da travessa/palma. Empilhamento: chapa 4 + 6 mm de rosca no PLA | Aço zincado ou inox A2 | 2 |
| 4 | Porca autotravante M3 (nylock, DIN 985) | 1 | 2 | Trava o pino da engrenagem livre sem apertar (a engrenagem deve girar solta) | — | Aço inox A2 ou zincado | 1 |
| 5 | Arruela lisa M3 (Ø3,2 × Ø7 × 0,5 mm) | 2 | 4 | Uma entre o ressalto do dedo livre e a chapa do antebraço; outra sob a porca | — | Nylon (a do ressalto, menor atrito) e inox (a da porca) | 1 |
| 6 | Parafuso M3 × 12 mm, cabeça panela Phillips | 8 | 10 | Fixação dos 2 módulos joystick KY-023 no suporte impresso (4 por módulo) | Rasgos RADIAIS 3,4 × 11,4 no suporte (aceitam furação de 21,5 a 34,5 mm × 15,4 a 24,6 mm) + furos Ø3 da placa. Empilhamento: placa 1,6 + assento do berço 3 + chapa 4 + arruela 0,5 + porca 2,4 = 11,5 mm | Aço zincado ou inox A2 | 4 |
| 7 | Porca sextavada M3 (DIN 934) | 8 | 10 | Idem item 6 | — | Aço zincado | 2 |
| 8 | Arruela lisa M3 ampla (Ø3,2 × Ø9 × 0,8 mm) — se não houver, a comum Ø7 serve | 8 | 10 | Sob a cabeça dos parafusos dos joysticks: cobre o rasgo radial de 3,4 × 11,4 mm | — | Aço zincado | 2 |
| 9 | Parafuso M3 × 16 mm + porca M3 (ou parafuso para madeira 3,0 × 16 mm, se a base for MDF) | 4 | 4 | Fixação da base fixa na tábua/MDF de apoio — OBRIGATÓRIA: o disco Ø110 solto tomba com ≈ 15 g na garra em extensão máxima (raio de apoio 55 mm = raio do centro de massa) | 4 furos Ø3,4 no disco da base (raio 47 mm, a 45°, 135°, 225° e 315°) | Aço zincado | 2 |
| 10 | Parafuso M3 × 6 mm + espaçador de nylon M3 × 6 mm com rosca (ou M3 × 10 + porca) | 4 | 4 | Fixação do Arduino UNO na base de apoio (furos Ø3,2 da placa; normalmente 3 são acessíveis) | — | Nylon (espaçador) + aço zincado | 4 |

Custo total estimado dos fixadores: R$ 41.

Cotas conferidas com os furos de cad/gerar_pecas.py: Ø1,5 e Ø1,7 = furos-piloto para parafusos autoatarraxantes (o PLA faz a rosca); Ø2,6 e Ø3,4 = furos passantes (parafuso desliza; a cabeça apoia na peça).

Comprimento indicado é o do corpo (sob a cabeça). Se o parafuso ficar 1–2 mm mais longo não há problema; mais curto que o empilhamento indicado não fixa.

Peças impressas com 0,2 mm tendem a fechar furos pequenos em 0,2–0,3 mm: se um autoatarraxante entrar duro, alargar com broca de 1,5 mm (furos Ø1,5) ou 1,6 mm (furos Ø1,7). Nunca forçar: o PLA racha.

Horns de SG90 não são padronizados: os furos-piloto Ø1,5 dos bolsos seguem uma grade típica (7,5/11 mm na cruz, 8/12 mm no duplo, 8/12/15 mm no simples). Conferir com o horn comprado; se não coincidirem, furar em obra com broca de 1,5 mm usando o próprio horn como gabarito.

Não apertar demais o pino da garra (item 3/4) nem os parafusos dos servos: aperto até encostar + 1/4 de volta.

Os pivôs do lado LIVRE (ombro e cotovelo) não levam parafuso: são munhões Ø9 impressos na própria chapa, que giram nos mancais Ø9,4 da parede da plataforma e da chapa livre do braço. Quem segura o conjunto no eixo é o parafuso central do horn do lado motriz (item 1b) somado às travessas (item 3b) — por isso os 4 parafusos M3 × 10 são obrigatórios.

Se um munhão entrar apertado no mancal, lixar levemente o Ø9 (lixa 220) até girar livre — não alargar o furo, que é o mancal.

Ferramentas: chave Phillips PH0 (itens 1, 2 e 6), PH1 (itens 3, 9, 10), chave de boca/canhão 5,5 mm (porcas M3), chave Allen 2,5 mm se optar pela cabeça cilíndrica no item 3.

A garra tem duas opções de dedos (07/08 com mandíbula plana e 10/11 com mandíbula em V) que usam exatamente os mesmos fixadores — o item 3/4/5 serve para qualquer uma das duas e a troca não muda esta lista. Quem imprimir as duas opções pode deixar um horn de servo montado em cada dedo motriz (o kit do SG90 traz vários) para trocar mais rápido.

Onde comprar: lojas de parafusos/ferragens (M3), lojas de eletrônica/robótica e kits de micro parafusos (PA 1,7 e 2,0).