# Lista de parafusos e fixadores — Braço Robótico 4 GDL

Sistemas Embarcados — FAESA — 2026/2. Lista de compras à parte da BOM eletrônica, dimensionada pelos furos das peças impressas (cad/gerar_pecas.py) e pelos empilhamentos de montagem.

| # | Especificação (modelo) | Necess. | Comprar | Onde é usado | Furo na peça / empilhamento | Material sugerido | R$ est. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Parafuso autoatarraxante PA 2,0 × 8 mm, cabeça panela Phillips (ponta aguda) | 8 | 20 (pacote) | Fixação dos 4 servos nos rasgos (2 por flange). Os 2 parafusos de fixação que vêm no kit de cada servo servem | Furos-piloto Ø1,7 na peça (85 % do Ø2,0: o PLA faz a rosca). Empilhamento: 2,5 mm da aba do servo + 3–4 mm de chapa | Aço carbono zincado (branco ou preto) | 6 |
| 1b | Parafuso autoatarraxante PA 2,0 × 6 mm (central do horn) + arruela M2 Ø2,2 × Ø5 × 0,3 mm | 4 | 10 | Parafuso central dos 4 horns (plataforma, braço, antebraço e dedo motriz), rosqueado no furo cego do eixo estriado do servo. A arruela apoia a cabeça na chapa | Furo passante Ø2,6 no elo. Aperto real: 2,0 mm de chapa sobre o horn + ≈ 0,8 mm do topo do horn acima do eixo = 2,8 mm; sobram 3,2 mm para o furo cego do eixo (profundidade típica 3–5 mm, varia por fabricante). ANTES DE MONTAR: rosquear o parafuso no eixo sem a peça e medir quanto entra; se entrar ≥ 5 mm, o PA 2,0 × 8 do item 1 também serve; se entrar < 3 mm, usar o parafuso do próprio kit (≈ 5 mm) — um parafuso comprido demais bate no fundo e não aperta | Aço carbono zincado | 3 |
| 2 | Micro parafuso autoatarraxante PA 1,7 × 6 mm (alternativa: 1,5 × 6), cabeça panela Phillips | 14 | 50 (kit de micro parafusos) | Prendem os horns dentro dos bolsos: 4 × plataforma (horn em cruz), 4 × braço, 4 × antebraço (horn duplo), 2 × dedo motriz (horn simples) | Furos-piloto Ø1,5 na peça, através dos furos Ø1,3–1,5 dos braços do horn (se necessário, alargar o horn com broca de 1,5 mm) | Aço zincado ou oxidado preto | 12 |
| 3 | Parafuso M3 × 25 mm, cabeça panela Phillips ou cilíndrica Allen (rosca total) | 1 | 2 | Pino/eixo da engrenagem livre da garra | Ø3,4 na palma e no dedo livre. Empilhamento: palma 4 + ressalto/engrenagem 14,8 + 2 arruelas 1,0 + porca autotravante 4,0 ≈ 24 mm | Aço inox A2 (superfície lisa = menos atrito na engrenagem) | 2 |
| 3b | Parafuso M3 × 10 mm, cabeça panela Phillips (rosqueia direto no PLA) | 4 | 6 | Amarram as duas chapas de cada elo: 2 na travessa do braço (04_braco_livre → 03_braco_motriz) e 2 na palma do antebraço (06_antebraco_livre → 05_antebraco_motriz). São eles que fecham a forquilha — sem eles as chapas abrem | Passante Ø3,4 na chapa motriz + furo-piloto Ø2,5 × 8 mm no reforço da travessa/palma. Empilhamento: chapa 4 + 6 mm de rosca no PLA | Aço zincado ou inox A2 | 2 |
| 4 | Porca autotravante M3 (nylock, DIN 985) | 1 | 2 | Trava o pino da engrenagem livre sem apertar (a engrenagem deve girar solta) | — | Aço inox A2 ou zincado | 1 |
| 5 | Arruela lisa M3 (Ø3,2 × Ø7 × 0,5 mm) | 2 | 4 | Uma entre o ressalto do dedo livre e a chapa do antebraço; outra sob a porca | — | Nylon (a do ressalto, menor atrito) e inox (a da porca) | 1 |
| 6 | Parafuso M3 × 12 mm, cabeça panela Phillips | 8 | 10 | Fixação dos 2 módulos joystick KY-023 no suporte impresso (4 por módulo) | Rasgos RADIAIS 3,4 × 11,4 no suporte (aceitam furação de 21,5 a 34,5 mm × 15,4 a 24,6 mm) + furos Ø3 da placa. Empilhamento: placa 1,6 + assento do berço 3 + chapa 4 + arruela 0,5 + porca 2,4 = 11,5 mm | Aço zincado ou inox A2 | 4 |
| 7 | Porca sextavada M3 (DIN 934) | 8 | 10 | Idem item 6 | — | Aço zincado | 2 |
| 8 | Arruela lisa M3 ampla (Ø3,2 × Ø9 × 0,8 mm) — se não houver, a comum Ø7 serve | 8 | 10 | Sob a cabeça dos parafusos dos joysticks: cobre o rasgo radial de 3,4 × 11,4 mm | — | Aço zincado | 2 |
| 9 | Parafuso M3 × 16 mm + porca M3 (ou parafuso para madeira 3,0 × 16 mm, se a base for MDF) | 4 | 4 | Fixação da base fixa na tábua/MDF de apoio — OBRIGATÓRIA: o disco Ø110 solto tomba com ≈ 15 g na garra em extensão máxima (raio de apoio 55 mm = raio do centro de massa) | 4 furos Ø3,4 no disco da base (raio 47 mm, a 45°, 135°, 225° e 315°) | Aço zincado | 2 |
| 10 | Parafuso M3 × 6 mm + espaçador de nylon M3 × 6 mm com rosca (ou M3 × 10 + porca) | 4 | 4 | Fixação do Arduino UNO na base de apoio (furos Ø3,2 da placa; normalmente 3 são acessíveis) | — | Nylon (espaçador) + aço zincado | 4 |

Custo total estimado dos fixadores: R$ 41 (preços de referência 2026; confirmar na compra).

## Resumo por tipo (para o balcão da loja)

| Tipo | Quantidade |
| --- | --- |
| Autoatarraxante PA 2,0 × 8 mm | 20 un. |
| Micro autoatarraxante PA 1,7 × 6 mm | kit 50 un. |
| M3 × 25 mm inox | 2 un. |
| Porca M3 autotravante (nylock) | 2 un. |
| Arruela M3 (2 nylon + 2 inox) | 4 un. |
| M3 × 12 mm | 10 un. |
| Porca M3 sextavada | 10 un. |
| Arruela M3 ampla Ø9 | 10 un. |
| M3 × 16 mm + porca (ou p/ madeira 3,0 × 16) | 4 un. |
| M3 × 6 mm + espaçador nylon M3 × 6 | 4 un. |

## Notas

Cotas conferidas com os furos de cad/gerar_pecas.py: Ø1,5 e Ø1,7 = furos-piloto para parafusos autoatarraxantes (o PLA faz a rosca); Ø2,6 e Ø3,4 = furos passantes (parafuso desliza; a cabeça apoia na peça).

Comprimento indicado é o do corpo (sob a cabeça). Se o parafuso ficar 1–2 mm mais longo não há problema; mais curto que o empilhamento indicado não fixa.

Peças impressas com 0,2 mm tendem a fechar furos pequenos em 0,2–0,3 mm: se um autoatarraxante entrar duro, alargar com broca de 1,5 mm (furos Ø1,5) ou 1,6 mm (furos Ø1,7). Nunca forçar: o PLA racha.

Horns de SG90 não são padronizados: os furos-piloto Ø1,5 dos bolsos seguem uma grade típica (7,5/11 mm na cruz, 8/12 mm no duplo, 8/12/15 mm no simples). Conferir com o horn comprado; se não coincidirem, furar em obra com broca de 1,5 mm usando o próprio horn como gabarito.

Não apertar demais o pino da garra (item 3/4) nem os parafusos dos servos: aperto até encostar + 1/4 de volta.

Os pivôs do lado LIVRE (ombro e cotovelo) não levam parafuso: são munhões Ø9 impressos na própria chapa, que giram nos mancais Ø9,4 da parede da plataforma e da chapa livre do braço. Quem segura o conjunto no eixo é o parafuso central do horn do lado motriz (item 1b) somado às travessas (item 3b) — por isso os 4 parafusos M3 × 10 são obrigatórios.

Se um munhão entrar apertado no mancal, lixar levemente o Ø9 (lixa 220) até girar livre — não alargar o furo, que é o mancal.

Ferramentas: chave Phillips PH0 (itens 1, 2 e 6), PH1 (itens 3, 9, 10), chave de boca/canhão 5,5 mm (porcas M3), chave Allen 2,5 mm se optar pela cabeça cilíndrica no item 3.

A garra tem duas opções de dedos (07/08 com mandíbula plana e 10/11 com mandíbula em V) que usam exatamente os mesmos fixadores — o item 3/4/5 serve para qualquer uma das duas e a troca não muda esta lista. Quem imprimir as duas opções pode deixar um horn de servo montado em cada dedo motriz (o kit do SG90 traz vários) para trocar mais rápido.

Onde comprar: lojas de parafusos/ferragens (M3), lojas de eletrônica/robótica e kits de micro parafusos (PA 1,7 e 2,0).